Cód. AA04 – AUXILIAR TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1. A coloração de Gram está baseada na impregnação pelo cristal violeta na parede celular de algumas espécies bacterianas. A metodologia utilizada, nesta coloração, consiste em:

(A) realizar o esfregaço na lâmina, secar, fixar, cobrir com fucsina, lavar, adicionar lugol, água corrente, descoloração com álcool-acetona e violeta de genciana.

(B) realizar o esfregaço na lâmina, secar, fixar, cobrir com violeta de genciana, lavar, adicionar lugol, água corrente, fucsina e descoloração com álcool-acetona.

(C) realizar o esfregaço na lâmina, secar, fixar, cobrir com violeta de genciana, lavar, adicionar fucsina, coloração com lugol, água corrente e descoloração com álcool-acetona.

(D) realizar o esfregaço na lâmina, secar, fixar, cobrir com violeta de genciana, lavar, água corrente, adicionar lugol, fucsina e descoloração com álcool - acetona.

(E) realizar o esfregaço na lâmina, secar, fixar, cobrir com violeta de genciana, lavar, adicionar lugol, água corrente, descoloração com álcool-acetona e fucsina.

2. Relacione as duas colunas:

1) Método de Ziehl-Nielsen ( ) Hemograma

2) Método da Hematoxilina férrica ( ) Parasitológico de fezes

3) Método de May-Grünwald-Giemsa ( ) Bacilos de Koch

4) Método do Lugol ( ) Cistos de protozoários

5) Método de Gram ( ) Bactérias

A ordem correta da numeração da coluna da direita, de cima para baixo, é:

(A) 3, 2, 1, 4, 5.

(B) 3, 4, 1, 2, 5.

(C) 5, 2, 1, 4, 3.

(D) 3, 2, 5, 4, 1.

(E) 5, 2, 3, 1, 4.

3. Os meios de cultura devem ser preparados em quantidade suficiente para serem usados durante uma semana e serem conservados em:

(A) estufas à 37°C, embrulhados em papel alumínio.

(B) temperatura ambiente sem interferência de luz.

(C) geladeiras, dentro de sacos plásticos.

(D) freezer à –20°C, embrulhados em papel alumínio.

(E) estufas à 100°C, embrulhados em papel alumínio.

4. A leitura na qual mede-se a altura do plasma sobrenadante acima das hemácias, que sedimentaram após 1 e 2 horas, diz respeito ao exame de:

(A) velocidade de eritrossedimentação.

(B) hematócrito.

(C) concentração hemoglobínica globular média.

(D) volume globular médio.

(E) fragilidade osmótica.

5. Um laboratorista deseja implantar em seu laboratório o exame de velocidade de eritrossedimentação. Para que ele possa montar essa técnica, os materiais a serem comprados seriam:

(A) microcapilar e centrífuga.

(B) câmara de Neubauer e pipeta de Thoma.

(C) lâminas e microscópio.

(D) aparelho de Westergren (pipetas e suporte próprio).

(E) cubetas e espectrofotômetro.

6. A estufa é um aparelho para esterilizar materiais e exige temperatura muito elevada. Seu emprego é impróprio para:

(A) agulhas e seringas.

(B) gaze vaselinada e gaze furacinada.

(C) instrumental.

(D) pós, pomadas e óleos.

(E) tecidos e borracha.

7. No que diz respeito à definição de autoclave, indique a alternativa correta.

(A) Aparelho de esterilização por meio de calor seco sob alta pressão e temperatura.

(B) Aparelho de esterilização que utiliza em processo de radiação de alta potência.

(C) Aparelho de esterilização por meio de vapor d’água sob pressão e temperatura.

(D) Aparelho de desinfecção por meio de calor seco sob alta pressão e temperatura.

(E) Aparelho de desinfecção que utiliza o calor direto sob alta temperatura.

8. As colunas de deionização produzem água reagente de qualidade satisfatória. A qualidade da água deve ser monitorizada continuamente ou diariamente com:

(A) condutivímetro.

(B) carvão ativado.

(C) termômetro.

(D) A e B estão corretas.

(E) A e C estão corretas.

9. O meio de cultura preparado à base de sangue desfibrinado estéril é:

(A) Agar-SS (Salmonella-Shiguella).

(B) Meio de Löwenstein.

(C) Meio de Sabouraud.

(D) Meio de Brewer (tioglicolato).

(E) Agar-sangue-chocolate.

10. O equipamento utilizado no tratamento básico da água é:

(A) espectrofotômetro.

(B) estufa.

(C) autoclave.

(D) destilador.

(E) bureta.

11. No ambiente laboratorial, existe uma grande preocupação em relação ao descarte e separação do lixo que é gerado nos procedimentos diários de um hospital. È incorreto afirmar que

(A) resíduos químicos devem ser neutralizados na unidade geradora.

(B) evitar contaminação do lixo comum com o lixo infectante.

(C) descartar material perfurocortante em recipiente rígido com tampa.

(D) lixo infectante deve ser descartado em sacos brancos, leitosos e identificados.

(E) a separação entre resíduos infectantes e resíduos comuns não deve ser feita no local de origem.

12. Agar Sangue, Mac Conkey, Agar Chocolate são:

(A) meios de transporte.

(B) conservantes.

(C) anticoagulantes.

(D) desinfetantes.

(E) meios de cultura.

13. O anticoagulante, utilizado na coleta de sangue, para exames hematológicos, é:

(A) Heparina.

(B) EDTA (Ácidoetilenodiaminotetracético).

(C) Fluoreto de Sódio.

(D) Oxalato de Sódio.

(E) Citrato de sódio.

14. Para análise bioquímica e de sedimento da urina (Urina I), a coleta deve ser feita em:

(A) frasco estéril.

(B) frasco com conservantes.

(C) tubos a vácuo.

(D) frasco limpo, seco e de preferência descartável.

(E) frasco com anticoagulante.

15. Para pesquisa de sangue oculto e gorduras nas fezes a amostra deve ser coletada em:

(A) frasco limpo, seco e sem conservantes.

(B) frasco estéril.

(C) frasco sem conservante para sangue oculto e com detergente para gordura.

(D) frasco contendo formalina a 10%.

(E) frasco com meio de cultura.

16. Para dosagem bioquímica de Glicosúria, o ideal é colher a amostra num período de:

(A) 24 horas com conservante.

(B) 12 horas com conservante.

(C) 24 horas, após ter ingerido 100 mg de Dextrosol.

(D) 12 horas com anticoagulante.

(E) 24 ou 12 horas, ou ainda urina de 24 horas, fracionada em 4 períodos de 6 horas, sem conservante.

17. No processo de esterilização de materiais, através da estufa (calor seco) e autoclave (calor úmido), a temperatura ideal utilizada e sua validade são, respectivamente:

(A) 150ºC, 100ºC e 1 mês.

(B) 160ºC, 121ºC e 1 semana.

(C) 160ºC, 160ºC e 2 dias.

(D) 50ºC, 37ºC e por tempo indeterminado.

(E) 100ºC, 100ºC e 1 semana.

18. Esterilizar é um processo com a finalidade de:

(A) descontaminar todo material utilizado.

(B) descontaminar parcialmente os materiais contaminados.

(C) destruir completamente qualquer tipo de microorganismo (vírus, bactérias na forma vegetativa,

esporos e fungos).

(D) limpar e desinfetar toda superfície do trabalho.

(E) aquecer as amostras biológicas a 37ºC.

19. O cloro pode ser dosado nos seguintes materiais clínicos:

(A) soro, urina, suor e líquor.

(B) somente no soro.

(C) somente na urina.

(D) somente no soro e urina.

(E) somente no soro e líquor.

20. Assinale a alternativa incorreta:

(A) Plasma é a fração líquida resultante do processo de centrifugação do sangue colhido com

anticoagulante.

(B) Para dosagem dos exames laboratoriais é necessário jejum de pelo menos 6 horas.

(C) Todo material clínico deve ser corretamente identificado.

(D) Soro é o sangue total colhido e centrifugado com anticoagulante.

(E) Nunca pipetar reagentes ou material clínico com a boca.

21. Para a conservação da integridade pré e pós-analítica das amostras biológicas, estas devem ser armazenadas a

(A) em temperatura ambiente, para qualquer uma delas.

(B) Congeladas, para qualquer tipo de análise.

(C) à temperatura de 10ºC.

(D) à temperatura de –80ºC.

(E) a 20ºC-25ºC no ambiente laboratorial, 4º a 8ºC para refrigeração e a –20ºC para congelamento.

22. Assinale a alternativa correta V (verdadeiro) e F (falso):

1) Para se identificar uma lâmina de bacterioscopia que ainda será corada, o ideal é que usemos um lápis dermográfico (lápis de cera) , pois este não sairá após a coloração.

2) É melhor usarmos caneta de retroprojetor ou outras semelhantes, que contenham tintas solúveis

para lâminas de bacterioscopia, que serão submetidas a uma coloração.

3) O esfregaço para exame bacterioscópico, partindo-se de um material biológico espesso ou não, deve ser feito com movimentos espirais, centrífugos, espalhando o material por toda a lâmina, o máximo possível, até esgotá-lo.

4) A alça bacteriológica deve ser flambada sempre que mudamos de material biológico, para que não haja contaminação das amostras.

(A) 1(F), 2(V), 3(F), 4(F)

(B) 1(V), 2(V), 3(F), 4(F)

(C) 1(V), 2(F), 3(V), 4(V)

(D) 1(F), 2(F), 3(V), 4(V)

(E) 1(V), 2(V), 3(V), 4(F)

23. Após uma punção venosa (coleta de sangue) , devemos orientar o paciente para que:

(A) dobre o braço para evitar que fique hematoma no local da punção.

(B) mantenha o algodão apertado no local da punção, com o braço estendido, até que pare o

sangramento.

(C) coloque o braço para cima até que o sangramento pare.

(D) esfregue o algodão no local da punção, pois assim o sangramento cessará mais rapidamente.

(E) abra e feche as mãos para que o sangramento pare mais depressa.

24. Uma das recomendações básicas, em relação à agulha usada para se coletar sangue, é que:

(A) só precisa ser uma agulha nova e não necessariamente estéril.

(B) pode ser usada uma agulha reaproveitada, desde que esterilizada 30 minutos, a 120 graus em

autoclave.

(C) não precisamos descartar uma agulha quando mudamos pacientes que são da mesma família.

(D) a agulha reaproveitada deverá ser esterilizada em álcool 70.

(E) deve ser uma agulha nova, estéril e descartável.

25. Em relação ao garrote na punção venosa ou arterial, é correto afirmar que:

(A) é obrigatório que fique no braço, até o final da punção.

(B) deve permanecer o menor tempo possível no braço do paciente.

(C) quanto mais apertado e mais tempo ficar o garrote no braço, melhora a qualidade do sangue para a punção.

(D) não provoca hemólise do sangue em nenhuma situação.

(E) hoje em dia, o garrote só é utilizado em braços de crianças menores de 12 anos, sendo proibido o uso em pacientes adultos.

26. Na coleta de urocultura, após a limpeza e assepsia dos genitais externos, deve-se pedir ao paciente que colha:

(A) primeiro jato da urina.

(B) último jato da urina da manhã.

(C) qualquer jato urinário, pois a assepsia já foi realizada anteriormente.

(D) jato médio da urina.

(E) volume total da urina sem se importar com o tipo de jato.

27. Na realização da curva glicêmica para o diagnóstico de diabetes gestacional, deve-se manter jejum por:

(A) 08 a 12 horas.

(B) 05 a 06 horas.

(C) 24 horas.

(D) 02 a 04 horas.

(E) 04 a 08 horas.

28. A dose de açúcar (dextrosol) a ser dado para um paciente adulto, para a realização do Teste de Tolerância à Glicose, é de:

(A) 150 g.

(B) 120 g.

(C) 75 g.

(D) 200 g.

(E) 60 g.

29. Para as gestantes que realizarão o Teste de Tolerância à Glicose, a dose de dextrosol deve ser de:

(A) igual a de qualquer paciente adulto.

(B) 80 g.

(C) 20 g.

(D) 100 g.

(E) 50 g.

30. A temperatura dos banhos-maria que estão em uso constante no laboratório deve ser controlada:

(A) semanalmente.

(B) a cada 15 dias.

(C) a cada 30 dias.

(D) diariamente.

(E) nunca, pois é obrigação do fabricante e não do usuário.

31. Assinale a alternativa correta V (verdadeiro) e F (falso):

1) O procedimento correto para se manusear uma centrífuga é deixar que ela pare totalmente sua

centrifugação, para depois podermos abri-la com segurança.

2) Não é necessário que os tubos estejam calibrados para se realizar uma centrifugação segura.

3) Deve-se limpar a centrífuga, para sua total desinfecção, com água e sabão neutro .

4) Não há necessidade de verificar se a velocidade de centrifugação e o tempo que a centrífuga leva para realizar uma centrifugação. Conferem com os dados que a centrífuga mostra em seu visor, pois isso deve ser assegurado pelo fabricante.

5) Não há risco em usar as mãos ou qualquer objeto para parar uma centrífuga, quando se tem prática em lidar com a mesma.

(A) 1(V), 2(F), 3(F), 4(F), 5(F)

(B) 1(V), 2(V), 3(F), 4(F), 5(F)

(C) 1(F), 2(V), 3(F), 4(V), 5(F)

(D) 1(F), 2(V), 3(V), 4(V), 5(V)

(E) 1(V), 2(F), 3(F), 4(F), 5(V)

32. Os elementos figurados de grande importância no processo de coagulação sanguínea são:

(A) hemácias.

(B) plaquetas.

(C) neutrófilos.

(D) linfócitos.

(E) fibroblastos.

33. Os valores normais do tempo de sangramento durante um teste acham-se:

(A) entre 2 a 8 minutos.

(B) entre 10 a 12 minutos.

(C) entre 12 a 15 minutos.

(D) entre 15 a 20 minutos.

(E) entre 20 a 30 minutos.

34. O aumento do tempo de coagulação sanguínea acontece na:

(A) leucemia.

(B) anemia.

(C) hemofilia.

(D) miocardite.

(E) alergia.

35. O teste que visa medir a resistência capilar dos pequenos vasos sanguíneos denomina-se:

(A) prova do laço.

(B) fragilidade osmótica.

(C) hemossedimentação.

(D) hematócrito.

(E) teste de Coombs.

36. Assinale a alternativa correta em relação à retração do coágulo:

(A) Quanto menor o número de eritrócitos, menor a retração do coágulo.

(B) Quanto maior o número de plaquetas, maior a retração do coágulo.

(C) A diminuição do fibrinogênio aumenta a retração do coágulo.

(D) Quanto menor a quantidade de trombina, maior a retração do coágulo.

(E) 10 ml de sangue a 37° C fornecem 90% de seu volume total de soro.

37. Em relação à centrifugação de amostras de sangue é correto afirmar:

(A) a centrifugação do sangue, para se obter soro, deve ser realizada imediatamente após a coleta, sem esperar a retração do coágulo.

(B) as amostras com barrreira de gel devem ser centrifugadas duas vezes.

(C) a centrifugação do sangue normalmente é realizada a 4o C.

(D) na centrifugação do sangue para se obter soro, ou o uso de anticoagulante para se obter plasma, o sangue é tipicamente centrifugado entre 1000 a 1200 xg por 10 a 15 minutos.

(E) as amostras de sangue devem ser centrifugadas, novamente após ter-se obtido amostra de soro ou plasma, por no mínimo 20 minutos.

38. A distribuição da amostra de soro para análise em pequenas quantidades e em tubos

apropriados, dá-se o nome de:

(A) estocagem.

(B) clivagem.

(C) aliquotagem.

(D) centrifugação.

(E) refrigeração

39. Ao transportar amostras de material biológico de um laboratório para outro não é recomendado(a):

(A) as amostras deverão ser transportadas em posição vertical, a fim de evitar vazamentos.

(B) utilizar embalagem térmica e gelo reciclável.

(C) transportar em condições de temperatura elevada e exposição direta, das amostras, à luz.

(D) o transporte rápido.

(E) a identificação correta do destinatário e o aviso prévio da entrega do material.

40. Para a conservação adequada das amostras de sangue, é correto afirmar:

(A) congelar amostras de sangue total por até 15 dias.

(B) armazenar amostras na posição vertical, pois acelera o processo de coagulação.

(C) armazenar amostras em recipientes abertos para facilitar a evaporação.

(D) armazenar amostras de soro para análise imunológica, á temperatura de 4 a 12o C, por até 30 dias.

(E) congelar amostras de sangue para análise hematológica por até 7 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Sobre a divisão de competências nas matérias dispostas na Lei Orgânica da Saúde:

I. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade

II. Planejar,organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde

III. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência

IV. Executar serviços de vigilância epidemiológica

Compete à esfera municipal

(A) II e IV somente.

(B) II e III somente.

(C) I e II somente.

(D) II somente.

(E) I,II, III e IV.

42. No Brasil, como um todo, o Programa de Atenção Básica à Saúde é uma política que pretende

(A) atingir áreas subdesenvolvidas e carentes em recursos

(B) fundamentalmente economizar recursos financeiros

(C) levar em conta as necessidades e o uso racional de recursos de uma localidade

(D) utilizar pessoal leigo para atender usuários que não têm acesso ao sistema de saúde

(E) o pronto atendimento de urgências médicas por pessoal leigo sob supervisão.

43. Uma das diretrizes do projeto Paidéia de Saúde da Família, no município de Campinas, é o da Clínica Ampliada. As características que definem essa clínica são:

(A) todo profissional médico que atua no programa de Saúde da família, tem de exercer a clínica integral do paciente.

(B) todo profissional de saúde deve estar preparado para o atendimento inicial do paciente.

(C) o atendimento ao paciente deve se pautar primordialmente pela prevenção de agravos à saúde.

(D) todo profissional de saúde realiza clínica, havendo a clínica do médico, do enfermeiro, da

nutricionista, etc.

(E) o trabalho em equipe deve ter por objetivo o diagnóstico completo, o mais breve possível

44. Entre os objetivos da Clínica Ampliada, não se inclui

(A) aumentar autonomia dos pacientes, das famílias e da comunidade

(B) restringir a prática do autocuidado dos pacientes e das famílias.

(C) combater a medicalização excessiva

(D) reduzir a dependência das pessoas dos serviços de saúde

(E) reduzir a dependência das pessoas dos profissionais de saúde

45. A direção do SUS, no nível federal, é exercida pelo (a)

(A) Previdência Social

(B) Conselho Nacional de Saúde

(C) Conferência Nacional de Saúde

(D) Agência Nacional da Vigilância Sanitária

(E) Ministério da Saúde

46. O trabalho em equipe e a ampliação das ações de saúde coletiva pretendem transformar o modelo de assistência pela

(A) troca de conhecimentos entre os diferentes profissionais, que per se é um processo de educação continuada.

(B) priorização das ações preventivas

(C) hirarquização dos riscos de cada pessoa ou família

(D) retomada da visão do paciente de modo integral (biológico, psíquico e social).

(E) todas

47. O nível mais alto de decisão sobre a Saúde no Brasil é o do(da)

(A) Ministério da Saúde

(B) Ministério da Previdência e Assistência Social

(C) Conselho Nacional de Saúde

(D) Vigilância Sanitária

(E) Conferência Nacional de Saúde

48. A manutenção do Sistema Único de Saúde é custeada com recursos financeiros

(A) da União, Estados e Municípios.

(B) da Seguridade Social e dos Municípios

(C) da Seguridade Social e da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras)

(D) da CPMF, tesouro dos estados e verbas municipais

(E) da CPMF e verbas municipais

49. No Brasil, têm direito à assistência médica pelo SUS

(A) todos os brasileiros, independentemente de qualquer condição

(B) todos os indivíduos, brasileiros ou não, independentemente de qualquer condição

(C) todos os brasileiros contribuintes da Seguridade Social

(D) todos os brasileiros ou indivíduos residentes no Brasil, contribuintes da Seguridade Social ou seus dependentes

(E) todos os brasileiros ou indivíduos residentes no Brasil, que possuam, no mínimo, certidão de

nascimento.

50. Um paciente comparece ao Laboratório de Análises Clínicas, com dúvidas sobre o resultado de um determinado exame complementar. Você observa que o referido exame está alterado, em relação ao normal. Você deve inicialmente

(A) orientar o paciente a procurar outro laboratório para a confirmação do exame.

(B) explicar-lhe que o exame está um pouco alterado e indicar-lhe a medicação.

(C) identificar-se como auxiliar técnico e orientá-lo a procurar o médico que solicitou o exame.

(D) solicitar a presença do biólogo que atua no setor, para este orientar o paciente quanto ao resultado do exame e sua medicação.

(E) tranqüilizá-lo e explicar-lhe que o exame está um pouco alterado e solicitar a presença do patologista clínico responsável.