# Cód. AA11 – FÍSICO EM MEDICINA I

CONHECIMENTOS BÁSICOS

1. A percentagem de dose profunda (PDP):

I. é uma relação percentual da dose em uma determinada profundidade em relação à dose máxima.

II. decresce com o aumento da profundidade em virtude da atenuação e da lei do inverso do quadrado, exceto na região de equilíbrio eletrônico.

III. aumenta com a dose e é independente da distância foco pele.

IV. campos quadrados, retangulares e circulares de mesma área, mesma distância fonte superfície e mesma energia têm a mesma PDP.

Podemos concluir que

(A) todas estão corretas.

(B) apenas I, II e IV estão corretas.

(C) apenas I e II estão corretas.

(D) apenas I, II e III estão corretas.

(E) apenas II e IV estão corretas.

2. Com relação às grandezas Kerma e dose absorvida, podemos afirmar que:

I. Kerma aumenta com a profundidade até atingir o equilíbrio eletrônico.

II. a dose absorvida aumenta com a profundidade até atingir o equilíbrio eletrônico.

III. após o equilíbrio eletrônico, a dose absorvida e o Kerma diminuem proporcionalmente.

IV. Kerma e dose absorvida têm a mesma unidade de Coulomb/Kg.

Estão corretas

(A) todas.

(B) I e IV apenas.

(C) III e IV apenas.

(D) II, III e IV apenas.

(E) I, II e III apenas.

3. A lesão celular pela irradiação gama é principalmente devida à interação desta com:

(A) as proteínas da membrana celular.

(B) núcleos dos elementos pesados constituintes da célula.

(C) água intracelular.

(D) DNA nuclear.

(E) moléculas protéicas contidas no interior celular.

4. O fracionamento da radioterapia traz melhores resultados terapêuticos por:

(A) permitir pelo menos 2 dias de descanso semanal para recuperação dos danos celulares.

(B) permitir a reoxigenação dos tecidos tumorais.

(C) produzir vaso-constrição e desta forma diminuir o aporte sangüíneo no tumor.

(D) produzir mais radicais livres.

(E) aumentar a quantidade de oxigênio nos tecidos normais irradiados.

5. Nos filmes de portais de verificação, realizados nos aparelhos de megavoltagem, utilizando-se placas reforçadoras de chumbo, o filme é principalmente sensibilizado ou impressionado pelo/pela:

(A) feixe de luz.

(B) feixe de fótons.

(C) feixe de elétrons.

(D) revelador.

(E) temperatura da processadora.

6. Das afirmações abaixo:

I. As radiações beta e gama são ondas eletromagnéticas

II. Os tubos de raios-X produzem radiação eletromagnética com energia, se distribuindo em forma de um espectro, com energia máxima limitada pela quilovoltagem aplicada.

III. Os raios-X podem ser produzidos pelo impacto de elétrons acelerados contra um alvo.

IV. Radiações eletromagnéticas de energia 1,0 a 10 MeV, produzidas por fontes puntiforme, têm sua intensidade diminuída apenas pela lei do inverso do quadrado.

Podemos afirmar que

(A) apenas a alternativa IV está correta.

(B) todas as alternativas estão corretas.

(C) apenas as alternativas II e III estão corretas.

(D) todas as alternativas estão erradas.

(E) apenas a alternativa II está correta.

7. Considere as grandezas mais utilizadas em Dosimetria, Radioatividade e Radioproteção, suas definições e unidades.

Grandeza 	Definição 	Unidade

I. Exposição 	X=dQ/dm 	C/Kg

II. Taxa de Kerma 	K=dK/dt 	J/(Kg.S)

III. Atividade 	A=dN/dt 	Bq

IV. Taxa de dose equivalente 	H=dH/dt 	J/(Kg.S)

Podemos concluir que

(A) apenas a alternativa I está correta.

(B) apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.

(C) apenas a alternativa IV está correta.

(D) todas estão corretas.

(E) todas estão erradas.

8. Um elemento radioativo de no  atômico Z=92 e no de massa A=238 desintegra-se por emissão de partícula alfa, em seguida emite uma partícula beta (-) e uma radiação gama de energia 500 KeV. O elemento resultante será:

(A) Z=91 e A=234

(B) Z=92 e A= 235

(C) Z=90 e A= 234

(D) Z=93 e A=23

(E) Z=91 e A=235.

9. Na dosimetria de feixe de elétrons, podemos afirmar:

(A) A câmara de Farmer de 0,6 cm3 é a mais recomendada para a dosimetria absoluta até 10 MeV.

(B) Para energias Eo < 5 MeV,câmaras cilíndricas de raio menor que 2 mm são as que produzem menor incerteza na dosimetria absoluta.

(C) As câmaras planas paralelas são vantajosas, porque não necessitam de fator de calibração.

(D) A câmara de ionização plana paralela é recomendada e deve ser usada para energias Eo < 5 MeV.

(E) Detectores cintilográficos de LiI são os indicados para dosimetria absoluta.

10. Nos planejamentos com fótons de Megavoltagem, sempre que possível, devemos fazer correções para heterogeneidades encontradas no corpo humano, em virtude da presença de:

(A) fezes, urina e gases.

(B) gordura, ossos, movimento dos órgãos.

(C) osso, cavidade de ar e pulmão.

(D) músculo, sangue e osso.

(E) sangue, ossos e cavidade de ar.

11. Nos gráficos abaixo, o que melhor representa o espectro de raios-X que incide no paciente é

12. Em tumores de próstata, após um determinado número de aplicações, deve-se utilizar a combinação de mais de dois campos:

I. devido à alta dose no tumor.

II. para diminuir os efeitos colaterais da radioterapia.

III. para conseguir melhor definição no ptv.

IV. para aumentar a dose na pele.

Estão corretas

(A) todas.

(B) apenas II e III.

(C) apenas I, II e IV.

(D) apenas I e III.

(E) apenas III e IV.

13. Na radioterapia rotacional, a análise da área irradiada e do PTV é melhor analisada em 3D e:

I. é comum usar-se a técnica de isocentro.

II. o TMR nunca deve ser utilizado nesse procedimento.

III. depende da região a ser tratada.

IV. deve-se ser utilizada na radioterapia conformacional.

Podemos concluir que

(A) todas estão corretas.

(B) apenas I está correta.

(C) apenas I e IV estão corretas.

(D) apenas II e IV estão corretas.

(E) todas estão erradas.

14. A vantagem em se empregar braquiterapia, com alta taxa de dose, deve-se ao fato de:

I. justificar uma melhoria no quadro de proteção radiológica.

II. diminuir o tempo de permanência com os aplicadores.

III. possibilitar o uso de programas evoluídos de cálculo de planejamento.

IV. possibilitar a escolha de dose absorvida nos pontos escolhidos pelo Radioterapeuta.

Concluímos que

(A) todas estão corretas.

(B) apenas I, II e IV estão corretas.

(C) apenas II e III estão corretas.

(D) apenas I e IV estão corretas.

(E) apenas IV está correta.

15. A taxa de dose para uma fonte de 241Am é de 26 mR/h, a uma distância de 1m. A taxa de dose a uma distância de 20 cm será.

(A) 130 mR/h.

(B) 5,2 mR/h.

(C) 1300 mR/h.

(D) 650 mR/h.

(E) 750 mR/h.

16. Uma amostra de 137Cs tem uma atividade de 160 mCi e uma meia-vida de 30 anos. A atividade desta fonte, após um período de 120 anos, será.

(A) 20 mCi.

(B) 40 mCi.

(C) 10 mCi.

(D) 5 mCi.

(E) 15 mCi.

17. Das afirmações abaixo.

I. Meia-vida radioativa (t) é o tempo gasto para que metade dos átomos de uma amostra radioativa se desintegre.

II. A meia-vida radioativa (t) é o inverso da constante de desintegração (  ) e pode ser dada por t=1/

III. A meia-vida radioativa (t) pode ser dada por t=2)/

IV. A meia-vida radioativa (t) pode ser dada por t=In(2)/

Estão corretas.

(A) I e IV.

(B) I, III e IV.

(C) I e II.

(D) I e III.

(E) todas as afirmativas.

18. São dados os isótopos a seguir. 12C; 13C; 14C; 15N; 137Cs; 60Co. Os isótopos radioativos são.

(A) apenas 137Cs; 60Co e 15N.

(B) apenas 14C; 137Cs e 60Co.

(C) apenas 13C; 137Cs e 12C.

(D) apenas 137Cs e 12C.

(E) apenas 137Cs e 60Co.

19. Sabendo-se que a constante de Plank vale 4,14x10 –15 eV.s e que a velocidade da luz no vácuo vale 3x108 m, o comprimento de onda associado a um fóton de 10 eV será.

(A) 1.540 Angstron.

(B) 1.800 Angstron.

(C) 640 Angstron.

(D) 12.42 Angston.

(E) 1.242 Angstron.

20. São necessários 16 anos para que um determinado isótopo perca metade de sua atividade radioativa. A porcentagem de sua atividade inicial, que permanecerá ao fim de 64 anos, será.

(A) 90,0%.

(B) 12,5%.

(C) 6,25%.

(D) 25,0%.

(E) 10,0%

21. Analise as afirmações abaixo.

1) O Césio-137 é um radioisótopo de origem totalmente artificial e serve como indicador de poluição radioativa ambiental.

2) O Carbono-14 é um radioisótopo de origem totalmente artificial e serve como indicador de poluição radioativa ambiental.

3) O Nitrogênio-15 é um radioisótopo encontrado na natureza o qual é muito utilizado em pesquisa.

4) O Amerício-241 é um isótopo estável que pode ser utilizado em pesquisa para determinação de

densidade.

Podemos concluir que está( ão) correta(s)

(A) apenas 1 e 2.

(B) apenas 1 e 3.

(C) apenas 2 –3 – 4.

(D) apenas 1.

(E) 1 – 2 – 3 – 4.

22. Um instrumental completo, para ser utilizado em uma gama-câmara, tem a seguinte seqüência lógica.

(A) fonte de radiação gama, cristal, colimador e fotomultiplicadora.

(B) fonte de radiação gama, colimador, cristal e fotomultiplicadora.

(C) colimador, fonte de radiação gama, cristal e fotomultiplicadora.

(D) fonte de radiação gama, fotomultiplicadora, cristal e colimador.

(E) fonte de radiação gama, fotomultiplicadora, colimador e cristal.

23. Das afirmações abaixo.

I. Nos tubos de raios-X, além do espectro contínuo, pode-se ter um espectro de linhas superposto ao espectro contínuo.

II. Os raios-X são menos penetrantes que a radiação gama e que as partículas beta.

III. De uma maneira geral os raios-X moles são menos penetrantes que a radiação gama e mais

penetrantes que as partículas alfa de baixa energia.

Estão corretas.

(A) apenas I e III.

(B) apenas I e II.

(C) I, II e III.

(D) apenas I.

(E) apenas III.

24. A meia-vida física do iodo é de 8 dias e sua vida biológica é de 16 dias num determinado órgão. Nestas condições, a meia-vida efetiva será de.

(A) 24 dias.

(B) 8 dias.

(C) 5,3 dias.

(D) 12 dias.

(E) 7,4 dias.

25. A atenuação da radiação gama, para um determinado material absorvedor, é dada pela relação

I=I0.e-µ..x, sendo.

I = Taxa de contagem de fótons que atravessam o material absorvedor.

E = Base do logaritmo Neperiano.

x = Espessura do material absorvedor em centímetros.

I0 = Taxa de contagem de fótons que atingem o material absorvedor.

 = Densidade do material absorvedor em g/cm3.

µ = Coeficiente de atenuação de massa (cm2/g).

A camada semi-redutora (x1/2) é dada, então, por.

(A) x1/2=ln(I0/I)/µ.

(B) x1/2=ln(I0/I) – ln(2).

(C) x1/2=ln(I0) – ln(2).

(D) x1/2=ln(2)/µ.

(E) x1/2=ln(I0) + ln(2).

26. Das afirmações abaixo.

I. A atividade radioativa pode ser medida em curie, sendo que 1 Ci=3,7x1010 dps.

II. A Terra está sujeita basicamente a três tipos de radiações de fundo: a geológica, a antrópica ou

artificial e a cosmogênica.

III. No Sistema Internacional a atividade radioativa é dada em bequerel, sendo 1Bq=1dps.

Está(ão) correta(s).

(A) I, II e III.

(B) Apenas I e III.

(C) Apenas I e II.

(D) Apenas II e III.

(E) Apenas III.

27. A unidade de dose Sievert é capaz de.

(A) quantificar somente a dose de radiação absorvida pelos tecidos.

(B) quantificar somente a dose de radiação gama ou raios-X que produzem uma unidade de carga

eletrostática.

(C) quantificar a energia necessária para produzir um par iônico de 34 eV.

(D) avaliar o efeito das partículas carregadas.

(E) avaliar um efeito biológico causado pela radiação, além de considerar a dose absorvida.

28. Considere as seguintes fontes emissoras de radiação gama ou raios-X.

Fonte A. Amerício-241, com atividade de 20 mCi e energia de 60 KeV.

Fonte B. Plutônio- 238, com atividade de 100 mCi e energia de 17,2 KeV.

Fonte C. Césio-137, com atividade de 10 mCi e energia de 660 KeV.

(A) A blindagem da fonte B é a mais difícil de ser realizada devido à sua alta atividade.

(B) A fonte C é a mais fácil de ser blindada devido à sua baixa atividade.

(C) A fonte C, embora com menor atividade, é a mais difícil de ser blindada devido à sua alta energia.

(D) Todas as fontes não necessitam de blindagem devido aos baixos valores de atividades.

(E) A fonte A é mais difícil de ser blindada devido ao maior número de massa do elemento.

29. Das afirmações abaixo.

I. O efeito fotoelétrico depende fortemente do número atômico do alvo.

II. O efeito fotoelétrico é inversamente proporcional à energia do fóton, sendo mais comum para baixas energias.

III. No efeito fotoelétrico, o elétron é ejetado do átomo e o fóton original é desviado de sua trajetória.

IV. O efeito fotoelétrico só acontece para altas energias do fóton incidente.

Estão corretas.

(A) apenas I, II e III.

(B) apenas I e II.

(C) apenas I e III.

(D) apenas II e IV.

(E) todas as alternativas.

30. Como resultado do efeito Compton, tem-se que

(A) o fóton é totalmente absorvido pelo elétron que é ejetado do átomo com a mesma energia do fóton incidente.

(B) na interação do fóton com o elétron surge um par elétron-pósitron.

(C) não há absorção e nem ionização.

(D) o fóton cede parte de sua energia ao elétron, que é ejetado do átomo e um fóton de menor energia é gerado desviado de sua trajetória original.

(E) o fóton é totalmente absorvido pelo elétron, que é ejetado do átomo com a energia menor do que do fóton incidente.

31. Em um exame radiológico a função do filtro é.

(A) deixar o feixe mais monoenergético.

(B) reduzir a dose no paciente.

(C) somente evitar espalhamento da radiação.

(D) economizar energia e carga do tubo.

(E) diminuir o contraste

32. Uma grade antidifusora de um equipamento de raios-X tem a finalidade de.

(A) transmitir a radiação espalhada.

(B) remover a radiação primária.

(C) remover a radiação secundária.

(D) remover a radiação espalhada e a primária.

(E) filtrar os fótons de baixa energia.

33. Os limites máximos de radioatividade de origem antrópica, estipulado para o leite em pó, no Brasil, utilizando-se o 137Cs + 134Cs é aproximadamente de.

(A) 30 Bq/Kg.

(B) 3,7 Bq/Kg.

(C) 1,5 Bq/Kg.

(D) 4.000 Bq/Kg.

(E) 3.700 Bq/Kg.

34. Os principais efeitos físicos da interação da radiação com a matéria são:

(A) fotoelétrico, Compton e produção de pares.

(B) direto, espalhamento e produção de pares.

(C) penetração, Compton e efeito indireto.

(D) fotoelétrico, atenuação e produção de pares.

(E) espalhamento coerente, fotoelétrico e produção de pares.

35. O poder de penetração das radiações alfa, beta e gama podem ser colocados na seguinte ordem crescente:

(A) Gama; alfa; beta.

(B) Beta; gama; alfa

(C) Gama; beta; alfa.

(D) Alfa; beta; gama.

(E) Alfa; gama; beta

36. Das Afirmativas abaixo.

I. Um corpo irradiado (radiações  ou raios X, exposição externa), torna-se radioativo.

II. Um animal contaminado poderá contaminar outros animais e o próprio ambiente.

III. Os principais sintomas da exposição aguda à radiação ionizante (não letal) são: náuseas, vômitos, tonturas e diarréia.

IV. A descontaminação do corpo irradiado pode ser realizada com o uso de quelantes.

Estão corretas:

(A) II e IV apenas.

(B) I, II e IV apenas.

(C) I e IV apenas.

(D) I, II, III e IV.

(E) II, III e IV apenas.

37. Assinale a alternativa correta.

(A) A ação direta é responsável por cerca de 25% dos danos biológicos conseqüentes à exposição à radiação ionizante.

(B) A ação indireta é responsável por cerca de 55% dos danos biológicos conseqüentes à exposição à radiação ionizante.

(C) A formação de íons, em todo corpo irradiado, desencadeia a produção de outros elementos

carregados eletricamente e que são responsáveis por 75% dos danos biológicos.

(D) Os danos biológicos conseqüentes à exposição pela radiação ionizante podem ser minimizados pelo uso contínuo de substâncias pró-oxidantes, que atuam assim, como radioprotetores.

(E) Os radioprotetores são substâncias anti-oxidantes que devem ser esfregadas na pele para blindar radiação de baixa energia.

38. Das afirmações abaixo.

I. Os hidroperóxidos lipídicos podem ser avaliados no plasma de pacientes irradiados, mesmo

semanas após a exposição.

II. A lipoperoxidação induz a fragmentação cromossômica culminando com a morte celular por

apoptose.

III. A exposição a no máximo 10 Gy (60Co) pode induzir ao quadro de sintomas conhecido por Síndrome Hematopoiética.

IV. Os micronúcleos podem ser detectados em células sangüíneas de pacientes irradiados

acidentalmente e servem para se avaliar a gravidade da exposição.

Estão corretas.

(A) I e II apenas.

(B) I, III e IV apenas.

(C) II e IV apenas.

(D) II e III apenas.

(E) III e IVapenas.

39. Assinale a alternativa correta:

(A) A septicemia encontrada em animais irradiados é basicamente conseqüente à destruição do tecido epitelial de vasos sangüíneos.

(B) A ação de radicais livres, sobre a membrana plasmática, torna-a mais permeável a substâncias

lipossolúveis, podendo induzir a morte celular por necrose.

(C) Em conseqüência à exposição ao 60Co (radiações  ), podemos ter as seguintes Síndromes:

Hematopoiética, Gastrointestinal e Cérebro-Vascular.

(D) As células mais sensíveis à exposição à radiação ionizante são as germinativas.

(E) A lipoperoxidação é iniciada pela interação do radical livre H • com ácidos graxos insaturados,

existentes na membrana celular.

40. A radiossensibilidade tecidual, entre outros fatores, depende da:

I. taxa tecidual de divisão celular (Lei de Bergonié & Tribondeau)

II. quantidade de água existente no tecido

III. quantidade de oxigênio molecular presente no tecido

IV. quantidade de antioxidantes presentes no tecido

Estão corretas.

(A) I, II e IV apenas.

(B) III apenas.

(C) I e IV apenas.

(D) I, III e IV apenas.

(E) I, II, III, IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Dentre os princípios do Sistema Único de Saúde, o mais enfatizado no projeto Paidéia de Saúde da Família, no município de Campinas é o da (do)

(A) direito à informação

(B) integralidade da assistência

(C) universalidade de acesso

(D) descentralização político-administrativa

(E) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades

42. Uma das diretrizes do projeto Paidéia de Saúde da Família, no município de Campinas é o da Clínica Ampliada. As características que definem essa clínica são:

(A) todo profissional médico que atua no programa de Saúde da família, tem de exercer a clínica integral do paciente.

(B) todo profissional de saúde deve estar preparado para o atendimento inicial do paciente.

(C) o atendimento ao paciente deve se pautar, primordialmente, pela prevenção de agravos à saúde

(D) todo profissional de saúde realiza clínica, havendo a clínica do médico, do enfermeiro, da

nutricioinista, etc

(E) o trabalho em equipe deve ter por objetivo o diagnóstico completo o mais breve possível

43. Entre os objetivos da Clínica Ampliada, não se inclui

(A) diminuir o coeficiente de autocuidado dos pacientes e das famílias.

(B) aumentar o coeficiente de autonomia dos pacientes, das famílias e da comunidade

(C) combate à medicalização

(D) reduzir a dependência das pessoas dos serviços de saúde

(E) reduzir a dependência das pessoas dos profissionais de saúde.

44. O trabalho em equipe e a ampliação das ações de saúde coletiva, potencialmente, transformam o modelo assistencial através

(A) da troca de conhecimentos entre os diferentes profissionais, que per se é um processo de educação continuada

(B) do estímulo cada vez maior às ações preventivas

(C) da hirarquização dos riscos de cada pessoa ou família

(D) do resgate da indissociabilidade dos fatores biológicos, subjetivos e sociais

(E) de todas as alternativas anteriores

45. Com respeito à educação em saúde como forma de intervenção sobre os determinantes sociais do processo saúde-doença, é falso afirmar que

(A) discute o processo de trabalho e sua relação com a saúde e o acesso aos bens necessários à

manutenção da saúde

(B) tem por objetivo um processo de tomada de consciência acerca do papel da força de trabalho no processo produtivo e das condições necessárias à sua produção e reprodução

(C) pressupõe o caráter social da distribuição das doenças, cuja alteração é independente de mudanças estruturais da sociedade

(D) constitui-se a partir das atividades que visem conscientizar a população para ações de cidadania

(E) suas virtudes consistem na mobilização popular para ações transformadoras da realidade em que estão inseridas e da sociedade como um todo.

46. Sobre a divisão de competências nas matérias dispostas na Lei Orgânica da Saúde:

I. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade

II. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde

III. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência

IV. Executar serviços de vigilância epidemiológica

Compete à esfera municipal

(A) II e III

(B) II e IV

(C) I e II

(D) II

(E) I,II, III e IV

47. Dentre as principais propostas da XI Conferência Nacional de Saúde, não se inclui

(A) apoiar incondicionalmente a efetivação da Reforma Psiquiátrica no Brasil, voltada para o fim dos manicômios,

(B) reestruturar e aumentar os investimentos em recursos humanos nas Secretarias Estaduais de Saúde para possibilitar a realização de serviços fins

(C) que os Conselhos de Saúde e de Educação criem critérios rígidos que regulem a criação de novas instituições formadoras, a abertura de cursos e ampliação de vagas na área de saúde

(D) estimular instrumentos de articulação e ampliação de espaços de controle social

(E) fortalecer o papel da rede de serviços filantrópicos na atenção primária e da participação popular na gestão desses serviços.

48. No Brasil, como um todo, o Programa de Atenção Básica à Saúde é uma política que pretende

(A) atingir áreas subdesenvolvidas e carentes em recursos

(B) fundamentalmente economizar recursos financeiros

(C) levar em conta as necessidades e o uso racional de recursos de uma localidade

(D) utilizar pessoal leigo para atender usuários que não têm acesso ao sistema de saúde

(E) estimular o pronto atendimento de urgências médicas por pessoal leigo sob supervisão.

49. A Agenda Estadual de Saúde de São Paulo prevê as metas a serem atingidas nas diferentes áreas de atuação dentro do SUS. Entre essas metas, não se inclui

(A) aumentar a margem de investimentos nas instituições hospitalares de Saúde Mental

(B) reduzir a morbimortalidade pelo diabetes melito

(C) aumentar a cobertura dos exames de Papanicolau para mulheres acima dos 25 anos

(D) implementar equipes de Saúde da Família

(E) implantar o cadastro de usuários, através do cartão SUS.

50. Das seguintes atribuições:

I. executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica;

II. participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

III. fiscalizar e inspecionar alimentos;

IV. colaborar na proteção do meio ambiente;

são de competência do SUS

(A) I, II e III apenas.

(B) I, III e IV apenas.

(C) II, III e IV apenas.

(D) I e III apenas.

(E) todas