PROVA ESPECÍFICA DE ARQUITETURA

QUESTÃO 41:

Sobre o processo e as características da taipa-de-pilão, assinale a afirmativa INCORRETA.

- As paredes são maciças, tornando-se monolíticas depois de prontas, e raramente incluindo reforços longitudinais de madeira.

- É conhecida como "formigão" quando utiliza barro não peneirado ou misturado a pedregulhos, formando um conglomerado que lembra o concreto.

- O seu uso foi mais difundido no século XIX. É de difícil aplicação em terrenos acidentados, exigindo terraplanagem prévia.

- A massa é feia de mistura de terra, areia e argila, e em muitos casos usam fibras vegetais.

QUESTÃO 42:

Sobre o uso de pedras na arquitetura colonial, assinale a afirmativa INCORRETA.

- Quando a pedra é utilizada nas vergas, ela é preferencialmente trabalhada em cantaria, e não em lancil.

- O seu uso no processo "cangicado" significa utilizar pedras de diferentes dimensões, as menores arrematando os espaços entre as maiores.

- O seu uso em "ensilharia" significa cortá-la em paralelepípedos.

- Quando são utilizadas grandes lajes de pedra no calçamento das vias, o sistema é chamado de "capistrana".

QUESTÃO 43:

Discutindo a questão das estruturas, assinale a afirmativa INCORRETA.

- Quando a construção tem estrutura em madeira, os esteios constituem os cunhais.

- As madres são peças colocadas verticalmente para dar marcação estética nas obras, à feição de pilastras.

- As aspas francesas são elementos que visam melhorar os panos de vedação, aliviando o peso nos baldrames.

- Os cunhais da arquitetura colonial brasileira se ressaltam da parede, dando marcação do volume.

QUESTÃO 44:

As afirmativas abaixo tratam dos forros na arquitetura. Assinale a afirmativa INCORRETA.

- Os forros em gamela compõem-se de 5 painéis, dos quais 4 são inclinados, trapezoidais, correspondendo aos lados do cômodo; e o quinto é regular e de nível.

- Forros em "gamela" ou "masseira" têm o mesmo significado.

- Os forros em taquara são feitos com a colocação de tábuas no mesmo plano, topo a topo.

- Os forros muitas vezes usam a pintura faiscada, que significa a imitação da pedra.

QUESTÃO 45:

A respeito dos vãos na arquitetura colonial, assinale a alternativa INCORRETA.

- As janelas sacadas permitem o trânsito, e são usadas como varandas.

- Os óculos e as seteiras são pequenas aberturas, sendo que as seteiras são retangulares e os óculos são circulares.

- Os cães de cantaria são peças que estruturam as soleiras sacadas das janelas em púlpito.

- Quando as folhas das janelas giram em torno de eixos verticais, elas são chamadas de gelosias, mas, quando giram em torno do eixo horizontal em sua parte superior, elas são chamadas de rótulas.

QUESTÃO 46:

No desenho a seguir, qual é o nome da peça "a"?

- nabo.

- baldrame.

- cunhal.

- frechal.

QUESTÃO 47:

As afirmativas abaixo tratam das coberturas. Assinale a afirmativa INCORRETA.

- A empena pode também ser chamada de oitão.

- O rincão tem o mesmo significado de espigão.

- Nas coberturas, quando é utilizado um forro tabuado sobreposto aos caibros, ele é chamado de guarda-pó.

- A tacaniça é o nome dado às águas de área triangular entre os espigões de telhados de três, quatro ou mais águas.

QUESTÃO 48:

Qual dos fatores abaixo NÃO deve fazer parte dos procedimentos de homogeneização de valores na avaliação de imóveis urbanos?

- Redução do preço à vista.

- Cálculo do fator de transposição.

- Correção de elasticidade da informação pelo fator de fonte.

- Lista de valores obtidos com até três anos de diferença da época da transação.

QUESTÃO 49:

Qual dos terrenos baixo é considerado de MAIOR valor?

- Terreno plano, com frente estreita e muita profundidade.

- Terreno caído para os fundos com declividade de até 5%, com frente estreita e muita profundidade.

- Terreno com aclive de até 10%, com frente larga e pouca profundidade.

- Terreno com aclive de até 10%, com frente estreita e muita profundidade.

QUESTÃO 50:

Um avaliador de imóveis usou como elemento de comparação um lote com 20 metros de frente, em região cuja frente de referência é de 10 metros. Diante do caso, assinale a afirmativa INCORRETA.

- O valor atribuído ao lote, para ser utilizado como comparação para outra situação, deve ser reduzido, multiplicando-se pelo fator de aproximadamente 0,84.

- A frente de referência é a frente recomendada para o local.

- A frente efetiva é a existente no lote.

- O valor a ele atribuído, para ser utilizado como comparação para outra situação, deve ser aumentado, multiplicando-se pelo fator de aproximadamente 1,2.

QUESTÃO 51:

Qual o significado de "profundidade equivalente" na avaliação de um lote?

- É a divisão da área do terreno pelo valor da frente efetiva.

- É a divisão da área do terreno pelo valor da frente de referência.

- É a profundidade máxima recomendada para um lote em uma região.

- É a profundidade mínima recomendada para um lote em uma região.

QUESTÃO 52:

O que significa método de renda na avaliação de imóveis?

- É também chamado de método comparativo, e pressupõe a adoção de valores praticados na região, com as devidas homogeneizações.

- É um método que resulta de orçamento da construção a ser avaliada.

- É um método que se baseia no estudo de critérios de amortização do capital investido ao longo da vida útil do imóvel.

- É um método que se baseia no estudo da viabilidade de um empreendimento hipotético adequado ao local e compatível com as condições de mercado.

QUESTÃO 53:

Discutindo a questão de métodos comparativos para avaliação de imóveis e a homogeneização de fatores, assinale a afirmativa INCORRETA.

- No cálculo do fator de transposição, quando são utilizados valores obtidos em outras regiões e é necessário ajustar por homogeneização, é indicado evitar lotes de esquina ou de mais de uma frente.

- Em áreas uniresidenciais, a valorização por existência de mais de uma frente pode chegar a até 50% (cinqüenta por cento), sendo que devem ser evitados valores superiores a este índice, a menos que condições especiais justifiquem.

- No cálculo do fator de transposição, é indicado evitar índices com variação de 50% para mais ou para menos em relação ao local estudado.

- No cálculo do fator de transposição, utilizam-se índices de plantas genéricas de valores ou valores de lançamentos fiscais.

AS QUESTÕES DE 54 A 60 ABORDAM O CONTEÚDO DO PLANO DIRETOR E LEI DE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO EM BELO HORIZONTE.

QUESTÃO 54:

Sobre centros, centralidades e área central em Belo Horizonte, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A área central de Belo Horizonte, delimitada pela Av. do Contorno, é indicada para a instalação de sedes de órgãos federais, estaduais e municipais.

- As centralidades, que devem ser estimuladas, são espaços de convivência para a comunidade.

- Os centros são as concentrações de atividades comerciais e de serviços dotados de ampla rede de acesso e grande raio de atendimento.

- O Plano Diretor em vigência prevê o estímulo ao surgimento de centralidades.

QUESTÃO 55:

Assinale os usos para os quais são permitidos investimentos públicos de construção e ampliação na área central de Belo Horizonte:

- Presídios, Teatros e Centros de Convenções.

- Centros de Convenções e Escolas Superiores Isoladas.

- Teatro e Escolas de 1o Grau.

- Centro de Convenções e Quartéis.

QUESTÃO 56:

Sobre o tratamento destinado às favelas, assinale a afirmativa INCORRETA.

- Está previsto o prazo máximo de 10 anos para a urbanização das áreas ocupadas por favelas.

- Os planos devem prever a forma de regularização fundiária e de entrega de propriedades aos ocupantes.

- Os planos devem prever a delimitação das áreas das favelas, o respectivo parcelamento do solo e as normas de ocupação e uso deste.

- São vedadas soluções de verticalização no plano global de urbanização de favelas.

QUESTÃO 57:

Entre os imóveis citados a seguir, quais NÃO originam a transferência do direito de construir?

- Os situados em áreas non aedificandae.

- Os dotados de cobertura vegetal cuja proteção seja de interesse público.

- Os sujeitos a formas de acautelamento e preservação, inclusive tombamento, que restrinjam o potencial construtivo.

- Os destinados à implantação de programa habitacional de interesse social.

QUESTÃO 58:

Sobre os imóveis passíveis de receber o direito de construir, assinale a afirmativa INCORRETA.

- Eles podem estar em torno do imóvel de origem.

- O limite máximo de recepção da transferência do direito de construir é de 50% (cinqüenta por cento), exceto no caso de projetos urbanísticos especiais, em que será definido em lei específica.

- Em terrenos situados em áreas de interesse público de proteção ambiental e na preservação de patrimônio histórico, cultural, arqueológico e paisagístico; somente poderão receber transferência do direito de construir proveniente da mesma zona.

- A recepção do direito de construir deve se dar prioritariamente nas áreas em condições favoráveis de infra-estrutura e topografia.

QUESTÃO 59:

Assinale a afirmativa INCORRETA sobre as atribuições e a conformação do COMPUR - Conselho Municipal de Política Urbana.

- O COMPUR tem como atribuição sugerir alterações de zoneamento.

- O COMPUR deve realizar, quadrienalmente, a Conferência Municipal de Política Urbana.

- O COMPUR tem como atribuição sugerir alterações no cronograma de investimentos prioritários em obras.

- O COMPUR é composto por 32 membros efetivos, além de seus respectivos suplentes, com mandado de quatro anos.

QUESTÃO 60:

Assinale a alternativa INCORRETA sobre os zoneamentos previstos para Belo Horizonte:

- As ZAPs, Zonas de Adensamento Preferencial, são passíveis de adensamento, em decorrência de condições favoráveis de infra-estrutura e topografia.

- É vedada a ocupação do solo nas ZPAMs, exceto por edificações destinadas exclusivamente a seu serviço de apoio e manutenção.

- As ZARs, Zonas Adensadas Residenciais, são áreas de controle da taxa de ocupação em virtude do alto índice de impermeabilidade do solo.

- Nas ZEs, Zonas de Grandes Equipamentos, quando os terrenos de propriedade pública situados nesta zona são alienados, passam a ser classificados sob o zoneamento que, dentre os lindeiros, ocupe maior extensão limítrofe.

##### ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

“O curso pretende ampliar a formação teórica no que se refere à problemática ambiental.”