ENGENHARIA CARTOGRÁFICA

01 - Explique, objetivamente, por que na Projeção Gnomônica, aplicada à esfera, as linhas ortodrômicas são representadas como linhas retas.

02 - Solicitado a fornecer os documentos cartográficos para realização de um projeto de energia, a ser implantado em uma área cujo centro está localizado na latitude 15° 08’ Sul e longitude  60° 42’ W Gr, calcule o Índice de Nomenclatura da carta 1: 100.000 desta região.

03 - Um conjunto de estações foi posicionado por GPS, ou seja, suas coordenadas latitude ( j ), longitude ( l )  e altura geométrica ( H ) foram determinadas. O levantamento teve o intuito de atualizar algumas feições em um documento cartográfico, que está referenciado ao sistema Córrego Alegre. No mesmo trabalho de campo também foram posicionadas algumas referências de nível. Com as informações disponíveis e tendo em mente as especificações técnicas atualmente vigentes para a geodésia nacional, apresente, literalmente, uma seqüência de procedimentos, de modo que as estações com coordenadas WGS 84 possam ser plotadas no documento cartográfico a ser atualizado, sendo que suas coordenadas altimétricas ortométricas sejam também conhecidas.

04 - Durante o processo de avaliação de uma carta topográfica na escala 1:50.000 foram coletadas coordenadas projetivas de 15 pontos de controle. Na tabela abaixo, a segunda e terceira colunas correspondem aos valores de campo; a quarta e quinta colunas correspondem às coordenadas medidas no referido documento e, as três últimas, aos desvios em coordenada e planimétrico. Abaixo destas, a média e os respectivos desvios-padrão da amostra e da população. Considerando os dados apresentados, classifique o documento em questão quanto ao Padrão de Exatidão Cartográfica - PEC.

N	     E	      N	             E	                 dN	dE	2D

1	7.532.418	   418.638	  7.532.451   	         418.650	33	12	35,11

2	7.535.215	   436.557	  7.535.220   	         436.585	5	28	28,44

3	7.548.361	   427.125	  7.548.396   	         427.133	35	8	35,90

4	7.522.447	   433.625	  7.522.465   	         433.631	18	6	18,97

5	7.536.247	   428.969	  7.536.276   	         428.985	29	16	33,12

6			  7.542.810	      419.362	       7.542.846             419.392	 	    	 36			  30			    46,86

7	7.528.003	   421.457	  7.528.040  	         421.457	37	0	37,00

8	7.525.407	   421.874	  7.525.430  	         421.898	23	24	33,24

9	7.533.212	   430.856	  7.533.243  	         430.880	31	24	39,20

10	7.539.415	   428.264	  7.539.427  	         428.284	12	20	23,32

11	7.521.788	   437.147	  7.521.801  	         437.159	13	12	17,69

12	7.534.257	   419.580	  7.534.272              419.603	15	23	27,46

13	7.519.586	   436.825	  7.519.589  	         436.843	3	18	18,25

14	7.525.462	   423.566	  7.525.474  	         423.600	12	34	36,06

15	7.539.215	   429.695	  7.539.218  	         429.699	3	4	5,00

Média			                    20,33	17,27	29,04

Desvio Padrão da Amostra	                                          12,41	10,12	10,73

Desvio Padrão da População	          	                                  11,99	            9,77	           10,37