ENGENHARIA ELÉTRICA

01 - Um transformador monofásico de 50 kVA, 2400V/240 V, 60Hz foi submetido aos ensaios de curto-circuito e de circuito aberto, obtendo-se:

| Ensaio de circuito aberto (instrumentos no lado de baixa tensão) | Ensaio de curto-circuito (instrumentos no lado de alta tensão) |
| --- | --- |
| Corrente = 5 A Tensão = 240 V Potência = 100 W | Corrente = 20 A Tensão = 120 V Potência = 500 W |

a) 	Indique os valores aproximados dos parâmetros do circuito equivalente desse transformador, mostrado abaixo, em ohms, referidos ao lado de alta tensão.

b) 	Justifique a escolha dos lados para a realização dos ensaios.

c) 	Mostre literalmente que o valor em pu da impedância série equivalente independe do lado pelo qual ela é determinada.

02 - Um gerador síncrono de 158MVA, 13,8kV, ligação em Y, 60Hz, 72 pólos, foi submetido aos ensaios em vazio e em curto-circuito. Os resultados obtidos foram:

a) Ensaio em Vazio:

| Corrente no Campo (A) | Tensão na Armadura (kV) (valores fase-fase) |
| --- | --- |
| 50 | 1,105 |
| 100 | 2,21 |
| 200 | 4,42 |
| 300 | 6,49 |
| 400 | 8,42 |
| 500 | 10,1 |
| 600 | 11,6 |
| 700 | 13,1 |
| 775 | 13,8 |
| 800 | 14,1 |

b) Ensaio em Curto-circuito:

| Corrente no Campo (A) | Corrente na Armadura (A) |
| --- | --- |
| 710 | 6.610 |

Pergunta-se:

- Qual o valor aproximado da “Reatância Síncrona não saturada”, em /fase?

- Qual o valor aproximado da “Reatância Síncrona saturada” na tensão nominal, em /fase?

- Qual o valor aproximado da Relação de  Curto-Circuito?

- Qual o valor aproximado da “Reatância Síncrona saturada” na tensão nominal, em pu, nas bases da máquina?

- Qual o valor da velocidade com que a turbina deve acionar o eixo do gerador em regime permanente?

- Qual o tipo construtivo do seu rotor?

- Qual o valor aproximado da corrente de excitação que seria necessária para estabelecer a tensão nominal em vazio, se não houvesse o efeito de saturação ?

- Se a resistência do enrolamento de campo é 1,3, qual o valor aproximado da potência que ele recebe da excitatriz principal para estabelecer a tensão nominal em vazio?

03 - O unifilar a seguir representa um sistema de potência onde ocorre um curto-circuito fase-terra no ponto P indicado.

Despreze a corrente anterior a ocorrência da falta. Considere que a máquina da direita seja um motor síncrono operando com tensão nominal.

Os parâmetros dos componentes do sistema em pu, já nas mesmas bases de potência e tensão, são:

Geradores iguais (máquinas da esquerda):

X” = X2 = 0,10 pu ; X0 = 0,04 pu

Motor síncrono (máquina da direita):

X” = X2 = 0,12 pu ; X0 = 0,05 pu

Transformadores iguais:

X1 = X2 = X0 = 0,10 pu

Linha de transmissão:

X1 = X2 =  0,10 pu ; X0 = 0,40 pu

Determine a corrente sub-transitória de defeito, em pu.

04 - Compare o potencial de integração energética dos países do Mercosul.