ENGENHARIA MECÂNICA

01 - Um sistema termodinâmico fechado consiste de uma dada quantidade de gás perfeito. Sejam P a pressão, T a temperatura, v o volume específico, R a constante particular, u a energia interna específica e s a entropia específica do gás. Sabe-se que a energia u do gás perfeito é função apenas da sua temperatura, tal que du = cv dT, onde cv é o calor específico do gás a volume constante. O sistema sofre então um processo reversível que envolve calor e trabalho, e conseqüentemente muda do estado 1 para o estado 2. No processo não há variações de energia cinética nem de energia potencial. Para esse processo, calcule a variação da entropia específica do gás, s2 - s1, considerando cv constante.

02 - A figura mostra um desenho esquemático de uma viga, que sofre a ação de três forças transversais de intensidade F, cujos sentidos e pontos de aplicação podem ser observados na figura . A viga é bi-apoiada em mancais articulados nos pontos A e B. A distância entre os mancais A e B deve ser considerada igual a L. Avalie as reações nos mancais A e B e o máximo momento fletor, que essa viga suporta, indicando claramente, qual é a seção mais solicitada.

03 - Um tubo horizontal de seção transversal circular com diâmetro interno D e comprimento L está ligado à base inferior de um reservatório cilíndrico de grandes dimensões que contém água. A extremidade de saída do tubo possui uma válvula, cuja perda de carga pode ser expressa como Le/D, onde Le é um comprimento equivalente de tubo reto. O reservatório está aberto para a atmosfera e a saída do tubo (conectada à válvula) descarrega água também para a atmosfera a uma vazão volumétrica Q. Considere que o diâmetro do tanque é muito maior que D. Suponha que o escoamento se processe em regime permanente, incompressível e turbulento, com fator de atrito f. Despreze a perda de carga na conexão entre o tubo e a base do reservatório. Denote a aceleração da gravidade por g. Em função dos parâmetros acima, calcule a altura h entre a superfície livre da água no tanque e o centro do tubo que deve ser mantida para que a vazão seja Q.

04 - Turbinas a gás aeronáuticas, quando modificadas para aplicações industriais como a geração elétrica, normalmente envolvem um arranjo gerador-de-gás e turbina-de-potência.

a. Represente este arranjo em um desenho esquemático contendo seus principais componentes/equipamentos.

b. Escreva a expressão para o rendimento de uma turbina a gás operando segundo este arranjo, em termos das entalpias do fluido de trabalho nos vários estados que percorre entre a entrada e a saída da turbina a gás.