###### PROVA ESPECÍFICA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO

QUESTÃO 41:

A NR 11, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, que regulamenta Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, NÃO afirma que:

- Os poços de elevadores e monta-cargas deverão ser cercados, solidamente em toda a sua altura, sem exceção.

- Quando a cabina do elevador não estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou outros dispositivos convenientes.

- Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança.

- Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir buzina.

QUESTÃO 42:

Em relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, NÃO se pode afirmar que:

- Deve estar articulado com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

- Considera riscos ambientais os agentes físicos,  químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

- Considera agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores ou fungos.

- Considera agentes físicos diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores.

QUESTÃO 43:

Para garantir segurança e conforto aos que trabalham nas edificações, deve-se observar o seguinte:

- As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de modo a evitar insolação excessiva, garantindo a ausência de insolação.

- Os andares acima do solo, que não forem vedados por paredes externas, devem dispor de guarda-corpo de proteção contra quedas, com no mínimo 90 centímetros de altura, contados a partir do nível do pavimento.

- Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser sempre impermeabilizados e protegidos contra a umidade.

- Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar quaisquer cargas móveis e fixas.

QUESTÃO 44:

Em relação ao Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT é INCORRETO afirmar que deve ser elaborado e cumprido para os estabelecimentos com:

- 40 trabalhadores ou mais.

- 30 trabalhadores ou mais.

- 20 trabalhadores ou mais.

- 10 trabalhadores ou mais.

QUESTÃO 45:

Em relação à proteção contra incêndios, deve-se observar que:

- A largura mínima das aberturas de saída, para abandono dos locais de trabalho em caso de emergência, deverá ser de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros).

- As saídas de emergência devem ser dispostas de tal forma que entre elas e qualquer local de trabalho não se tenha de percorrer distância maior que 15m (quinze metros) nos de risco grande e 20m (vinte metros) nos de risco médio ou pequeno.

- O extintor tipo “Espuma” deverá ser recarregado semestralmente.

- Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização, de fácil acesso, onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso, e não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60m acima do piso.

QUESTÃO 46:

Observando-se o uso e a operação segura de máquinas e equipamentos, deve-se evitar que:

- Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos sejam vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias, que os tornem escorregadios, a fim de se garantir a continuidade da produção.

- A distância entre as máquinas e equipamentos seja maior que 0,60m.

- Os operadores se afastem das áreas de controle das máquinas sob sua responsabilidade, quando em funcionamento.

- As máquinas e os equipamentos que utilizem energia elétrica, fornecida por fonte externa, possuam chave geral.

QUESTÃO 47:

Em relação às condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, é INCORRETO afirmar:

- As instalações elétricas, sempre que a natureza do risco exigir, devem ser providas de proteção complementar através de controle à distância, manual e/ou automático.

- Os condutores e suas conexões devem ser projetados e instalados considerando-se em especial as prescrições referentes a isolamento, dimensionamento, identificação e aterramento.

- Todo motor elétrico deve possuir dispositivo que o desligue automaticamente, toda vez que, por funcionamento irregular, represente risco iminente de acidente.

- Durante as obras de construção civil próximas a instalações sob tensão, devem ser tomados cuidados especiais quanto ao risco de indução elétrica.

QUESTÃO 48:

Em relação às condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, deve-se garantir a existência, no conjunto das instalações sanitárias, de:

- um lavatório para cada 5 (cinco) trabalhadores em qualquer atividade ou operação.

- um chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou operações insalubres.

- um chuveiro para cada 15 (quinze) trabalhadores nas atividades ou operações insalubres.

- no conjunto de instalações sanitárias, um chuveiro e um lavatório para cada 20 (vinte) trabalhadores nas atividades ou operações insalubres.

QUESTÃO 49:

Considerando o fornecimento pelo empregador, de equipamento de proteção individual, pode-se afirmar que não é indicado o uso de luvas e/ou mangas de proteção e/ou cremes protetores em trabalhos em que haja perigo de lesão provocada por:

- Agentes meteorológicos.

- Frio.

- Objetos aquecidos.

- Agentes biológicos.

QUESTÃO 50:

Em relação aos líquidos combustíveis e inflamáveis, deve-se observar o seguinte:

- A distância entre dois tanques de armazenamento de líquidos combustíveis não deverá ser inferior a 2m (dois metros).

- O espaçamento mínimo entre dois tanques de armazenamento de líquidos combustíveis diferentes deverá ser de 7,5m (sete metros e cinqüenta centímetros).

- Os tanques que armazenem líquidos inflamáveis, instalados enterrados no solo, deverão obedecer ao distanciamento mínimo de 0,30m (trinta centímetros) de alicerces de paredes.

- Os tanques que armazenem líquidos inflamáveis, instalados enterrados no solo, deverão obedecer ao distanciamento mínimo de 5,0m (cinco metros) da divisa de outras propriedades.

QUESTÃO 51:

Comparando os ecossistemas terrestres e aquáticos, e considerando as afirmações de BRAGA et all, em Introdução à Engenharia Ambiental, NÃO se pode afirmar que:

- Enquanto nos ecossistemas terrestres a água é muitas vezes fator limitante, nos ecossistemas marinhos a luz é que se torna limitante.

- As variações de temperatura são mais pronunciadas no meio aquático que no meio terrestre.

- No meio aquático o oxigênio, às vezes, é um fator limitante.

- Os ecossistemas terrestres apresentam uma biomassa vegetal muito maior que os ecossistemas aquáticos.

QUESTÃO 52:

Considerando os ecossistemas de água doce, NÃO podemos afirmar que:

- Os fatores essenciais que influem no povoamento dos cursos de água são a velocidade da corrente, a natureza do fundo, a temperatura, a oxigenação e a composição químicas das águas.

- A produtividade de um lago depende de sua profundidade e idade geológica e do recebimento de nutrientes do exterior.

- A região mais bem conhecida e estudada dos oceanos é a que se denomina plataforma continental, que se estende até a profundidade de 200m, seguindo um relevo com suave declínio.

- A salinidade nos estuários apresenta pequena variação durante o ano, por isso as espécies que os habitam possuem pouca tolerância a tais variações.

QUESTÃO 53:

Sobre os processos do ciclo hidrológico, é INCORRETO afirmar:

- No processo de detenção, parte da precipitação fica retida na vegetação.

- A água que compõe o escoamento superficial pode sofrer infiltração para as camadas superiores do solo.

- O escoamento superficial é constituído pela água que escoa nas camadas superiores do solo.

- A água que cai sobre um corpo d’água é chamada de precipitação.

QUESTÃO 54:

Constituem respectivamente uma fonte renovável e uma fonte não renovável de energia:

- Energia geotérmica e bio-gás.

- Fusão nuclear e combustíveis nucleares.

- Depósitos geotérmicos confinados e biogás.

- Gás hidrogênio e combustíveis fósseis.

QUESTÃO 55:

Constitui diretriz incompleta do Estudo de Impacto Ambiental de um determinado projeto:

- Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de não-execução do projeto.

- Identificar e analisar sistematicamente os impactos ambientais gerados na fase de operação.

- Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza.

- Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação, na área de influência do projeto e sua compatibilidade.

QUESTÃO 56:

Em relação ao estilo de um laudo podemos afirmar que se deve evitar:

- linguagem obscura.

- a concisão.

- a precisão.

- a harmonia.

QUESTÃO 57:

Relativamente às perícias de Engenharia, é INCORRETO afirmar que:

- Surgem normalmente em decorrência de uma demanda, por iniciativa de todas as partes interessadas na busca de provas de atos e fatos por elas levantados para fundamentar um direito pleiteado.

- A vistoria é uma inspeção técnica que permite a total identificação do objeto da perícia.

- A vistoria é uma inspeção técnica que permite a complementação de elementos informativos.

- O exame é a análise dos elementos constitutivos de um imóvel a ele relacionados.

QUESTÃO 58:

NÃO é uma virtude necessária ao Perito Judicial de Engenharia:

- Honestidade.

- Cautela.

- Caráter.

- Parcialidade.

QUESTÃO 59:

Em relação ao exercício de atividades e operações insalubres, e a percepção de adicional de insalubridade, pode-se afirmar que o adicional vale:

- 40% do salário do trabalhador, para insalubridade de grau máximo.

- 20% do salário do trabalhador, para insalubridade de grau médio.

- 20% do salário mínimo da região, para insalubridade de grau médio.

- 20% do salário mínimo da região, para insalubridade de grau mínimo.

QUESTÃO 60:

NÃO é um conjunto de cores utilizadas em sinalização de segurança:

- Vermelho, amarelo e branco.

- Preto, azul e magenta.

- Laranja, púrpura e lilás.

- Cinza, alumínio e marron.

##### ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

“O curso pretende ampliar a formação teórica no que se refere à problemática ambiental.”