PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENGENHEIRO DE SEGURANÇA

DO TRABALHO

Número de Questões: 40 (quarenta)

Valor de Cada Questão: 2,5 pontos

- Conforme a NB-18, os elementos utilizados para avaliação da freqüência e gravidade das condições de acidentes são:

- tipo do acidente, conseqüências e custos do acidente e horas-homens de exposição ao risco

- dias debitados, dias perdidos, número de acidentes ou acidentados e horas homens de exposição ao risco

- número de acidentados, natureza e localização da lesão, causa do acidente e horas-homens de exposição ao risco

- número e gravidade do acidente, dias debitados e horas-homens de exposição ao risco

- A realização de análise dos acidentes é desenvolvida seguindo as seguintes etapas:

- identificação, investigação, comunicação do acidente e registro do acidente e acidentados

- avaliação da natureza e conseqüência do acidente, identificação do tipo de lesão e comunicação do acidente

- identificação, investigação do acidente, levantamento dos custos diretos e indiretos e registro do acidente

- avaliação da natureza, gravidade, conseqüência e levantamento dos custos diretos do acidente

- Quais os fatores considerados no estudo do Arranjo Físico visando às condições ambientais seguras?

- disposição racional de equipamentos, distribuição eficiente da matéria-prima e descarte dos produtos intermediários dos processos

- distribuição eficiente da matéria-prima, descarte dos produtos intermediários dos processos e circulação de pessoal na área

- biotipo do trabalhador, circulação de pessoal na área e condições de processo

- disposição racional de equipamentos, distribuição eficiente da matéria-prima e descarte dos produtos intermediários dos processos e características individuais dos trabalhadores

- As informações necessárias que deverão constar na rotulagem preventiva de materiais perigosos são:

- nome técnico do produto, propriedades físico-químicas, peso, volume, instruções sobre manuseio, grau de risco, medidas preventivas, especificação segundo a ONU e impactos ambientais

- nome técnico do produto, grau de risco, indicação de perigo, instruções de primeiros socorros e especificação segundo a ONU

- nome do produto, palavras de advertência, nível de explosividade, medidas preventivas, instruções de armazenamento e manuseio, formas de segregação e informações médicas

- nome técnico do produto, palavras de advertência, indicação do risco, medidas preventivas, instruções de primeiros socorros, instruções em caso de acidente, informações médicas e instruções para manuseio e armazenagem

- Das atividades listadas abaixo, a que tem registrado o maior número de acidentes com vitimados no Brasil é o(a):

- indústria química

- construção civil

- meio rural

- aeroespacial

- Os agentes, segundo a Higiene do Trabalho, são classificados como:

- químicos, físicos, ergonômicos e radiativos

- químicos, físicos, bioquímicos e radiativos

- químicos, biológicos, ergonômicos e térmicos

- químicos, físicos, ergonômicos e biológicos

- Conforme o estudo da toxicodinâmica e toxicocinética, as principais vias de penetração de agentes químicos em ordem crescente de importância são:

- ocular, absorção cutânea, inalação e ingestão

- inalação, ingestão, ocular e absorção cutânea

- ingestão, absorção cutânea, ocular e inalação

- ocular, ingestão, absorção cutânea e inalação

- As radiações ionizantes de maior interesse de estudo para a Higiene do Trabalho são:

- microondas, radiofrequências, radiações infravermelhas, radiações ultravioletas e laser

- gama, raio-X, beta, alfa e nêutron

- gama, raio-X, beta, radiações infravermelhas e radiações ultravioletas

- radiações ultravioletas, radiações infravermelhas, laser, gama e raio-X

- As Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214, responsáveis pelas atividades e operações insalubres e perigosas, são as de números:

- 16 e 17

- 12 e 13

- 14 e 15

- 15 e 16

- Em um resultado de uma avaliação num ambiente de trabalho, foi verificado que durante 8 hs o  Limite de Tolerância-Média Ponderada (LT-MP) foi excedido em duas horas; com isso pode-se afirmar, corretamente, que:

- o Limite de Tolerância (LT) não foi ultrapassado.

- o LT foi ultrapassado se o Valor Máximo (VM) tiver sido ultrapassado

- o LT não foi ultrapassado se o Limite de Tolerância-Valor Teto (LT-VT) não tiver sido ultrapassado.

- o LT foi ultrapassado.

- Marque a classificação de gases e vapores, segundo sua ação no organismo.

- irritantes, asfixiantes e anestésicos

- asfixiantes primários e anestésicos

- anestésicos, irritantes simples e químicos

- asfixiantes primários e secundários, irritantes simples e químicos e narcóticos

- Marque o limite para que o ar seja considerado sem risco à vida humana, quanto à percentagem de  O2 em sua composição.

- 6%

- 11%

- 18%

- 21%

- Quais dos aerodispersóides são partículas sólidas?

- Fumos, névoas e poeiras.

- Fumos e névoas.

- Poeiras e fumos.

- Poeiras e névoas.

- Os principais fatores avaliados no critério de seleção do EPI, são:

- tipo físico do trabalhador, parte a proteger e o ambiente

- classe de risco laboral, biotipo do trabalhador e tempo de exposição laboral

- tempo na atividade laboral, identificação do risco e avaliação do risco

- identificação do risco, avaliação do risco e indicação do uso

- A utilização do EPI e a suas condições de segurança estão previstas na:

- NR 3

- NR 6

- NR 9

- NR 15

- Na classificação dos agentes químicos, conforme sua natureza e forma, são consideradas as seguintes avaliações:

- Características físicas, tóxicas, fisiológicas e estado físico

- Características químicas, físicas e estado físico

- Características químicas, reatividade e forma física

- Características químicas, forma física e reatividade

- Qual é a maior percentagem de corrente que circula passando pelo coração quando do contato com a corrente elétrica?

- Da perna direita para o braço esquerdo

- Do braço direito para o braço esquerdo

- Da cabeça para a perna esquerda

- Da cabeça para o braço esquerdo

- Dentre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são considerados aparelhos purificadores:

- Autônomos a oxigênio, adução de ar e cilindro de oxigênio

- Autônomos a oxigênio e cilindro de ar

- Filtros químicos, filtros combinados e adução de ar

- Filtros químicos, filtros combinados e filtros mecânicos

- Quais as variáveis que correlacionadas fornecem a Temperatura Efetiva Corrigida (TEC):

- temperatura e umidade do ar e tipo de atividade

- temperatura e velocidade do ar, calor radiante e tipo de atividade

- temperatura, umidade e velocidade do ar e calor radiante

- temperatura e velocidade do ar e calor radiante

- Para o estabelecimento das condições adequadas à movimentação do ar em ambiente de trabalho, deve-se analisar as seguintes formas de ventilação:

- exaustora e geral diluidora

- natural, geral diluidora e geral exaustora

- natural, local exaustora e geral

- local exaustora, geral diluidora e conforto térmico

- Para adaptação segura da máquina, visando à proteção do operador, os seguintes fatores são considerados:

- área de operação, zona de transmissão e padronização dos controles

- equipamento de proteção individual, treinamento e condição de operação

- local e posição do trabalhador, padronização dos controles e manuseio do material

- equipamento de proteção individual, local e posição do trabalhador e manuseio do material

- A localização dos principais tipos de proteção de máquinas deverá ser em:

- transmissão de força, partes móveis e ponto de operação

- comando de acionamento, ponto de operação e partes móveis

- partes móveis com movimentos rotativos e alternados

- ponto de operação e de alimentação da matéria-prima

- Caracteriza-se uma reação de combustão como:

- oxi-redução e exotérmica

- oxidação e exotérmica

- redução e endotérmica

- oxidação e endotérmica

- Em qual  temperatura um material mantém-se  queimando sem necessidade de forte calor?

- Ignição

- Combustão

- Evaporação

- Fulgor

- O agente extintor não recomendado para incêndio classe B é o(a):

- espuma mecânica

- pó químico

- água em jato pleno

- CO2

- Os elementos essenciais para ocorrência de incêndio são:

- Combustível, energia de ativação, comburente, oxigênio.

- Combustível, reação em cadeia, fonte de calor, energia de ativação.

- Combustível, comburente, energia de ativação.

- Combustível, comburente, fonte de calor, reação em cadeia.

- Quais os principais tipos de falhas que ocorrem em equipamentos:

- contínuas, periódicas e de desgaste

- iniciais, periódicas  e de desgaste

- prematuras, de operação e casuais

- prematuras, de desgaste e casuais

- Os riscos que constituem a chamada série de riscos são:

- principal, contribuintes e finais

- inicial, contribuintes e principal

- inicial, principal e seqüencial

- contribuintes, principal e fundamentais

- Na técnica de analise APR (Analise Preliminar de Risco), o risco é classificado como:

- desprezível, marginal, limítrofe e catastrófico

- iminente, marginal, crítico e catastrófico

- desprezível, limítrofe, crítico e catastrófico

- iminente, marginal, limítrofe e catastrófico

- Dentre as técnicas listadas abaixo, uma não considera a falha humana. Assinale-a.

- Análise de modo de falhas e efeitos

- Análise preliminar de riscos

- Técnica de incidente crítico

- “What if”

- Em um programa de treinamento de pessoal, pode-se utilizar a Teoria da Hierarquização das Necessidades apresentadas por Maslow (1967). Marque a opção que congrega as necessidades básicas desta teoria.

- Financeira, auto estima,  social, política, e segurança.

- Auto realização, social, financeira, segurança e fisiológica.

- Social, segurança, política, auto estima e financeira.

- Auto realização, estima, social, segurança e fisiológica.

- As principais necessidades para a existência de um programa de treinamento de pessoal são:

- Preparação prévia, correção e desenvolvimento.

- Ajustabilidade, adaptabilidade e substituição.

- Reciclagem e preparação.

- Reciclagem e correção.

- Uma avaliação de exposição a uma substância, forneceu a razão entre média aritmética das concentrações avaliadas pelo número de determinações experimentais. Em que condições de exposição ao agente poderá ser considerado este método de avaliação:

- Exposições variáveis

- Avaliação do LT-VT em exposições constantes

- Exposição constante

- Avaliação do LT-MP em exposições variáveis

- Os principais agentes físicos são:

- Calor intenso, ruído de impacto e contínuo, radiações e vibrações.

- Ruídos, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais e vibrações localizadas.

- Temperaturas extremas, vibrações, ruídos, pressões anormais e radiação.

- Calor intenso, vibrações localizadas, ruídos, pressões e radiação.

- Marque o instrumento  utilizado para avaliação de ruído.

- Decibelímetro

- “Impinger”

- Amplificador

- Sonorizador

- Na determinação da taxa de gravidade  de acidente são considerados:

- Número de acidentes, dias perdidos e dias debitados

- Homens-horas de exposição ao risco, dias perdidos e dias debitados

- Homens-horas de exposição ao risco e número de acidentes

- Homens-horas de exposição ao risco, número de acidentes e dias perdidos

- Os principais índices de sobrecargas térmicas utilizados para avaliação de fatores que influenciam as condições de exposição ao calor são:

- temperatura efetiva, sobrecarga térmica e bulbo úmido

- temperatura efetiva corrigida, bulbo úmido e temperatura de globo úmido

- sobrecarga térmica, bulbo úmido e temperatura de globo úmido

- temperatura efetiva, bulbo úmido e temperatura de globo úmido

- Dos itens abaixo, assinale a situação mais adequada à condição de controle de risco:

- Ambiente laboral e trabalhador

- Atividade e ambiente laboral

- Operação e trabalhador.

- Ambiente e atividade.

- Os agentes químicos classificam-se como:

- Aerossóis, asfixiantes e anestésicos.

- Gases, vapores e anestésicos.

- Aerodispersóides, gases e vapores.

- Asfixiantes e aerodispersóides.

- O emprego da cor como medida de segurança do trabalho visando a aumentar a percepção e visibilidade no ambiente de trabalho, é prevista pela NR:

- 18

- 15

- 26

- 24