CARTOGRAFIA DIGITAL

01 - A revolução proporcionada pelo uso intensivo de computadores gerou a denominada Cartografia:

- analítica;

- automatizada;

- computacional;

- digital;

- eletrônica.

02 - Ao adotar-se o aspecto funcional para classificação de documentos cartográficos, estes podem ser:

- propósito geral ou topográficos;

- propósito geral ou temáticos;

- cadastrais ou topográficos;

- cadastrais ou temáticos;

- cadastrais ou de navegação.

03 - Uma das formas tradicionais para análise das deformações provocadas por projeções cartográficas emprega:

- a elipse geratriz;

- a seção 1º vertical;

- a indicatriz de Tissot;

- o círculo de Barhens;

- o polígono de Voronoi.

04 - Considerando as variáveis visuais propostas por Bertin, aquela que permite discernir entre um maior número de classes é:

- a cor;

- a forma;

- a orientação;

- o tamanho;

- o valor.

05 - Para impressão de mapas emprega-se o Sistema Subtrativo que fundamenta-se nas cores:

- amarelo, azul e verde;

- amarelo, ciano e magenta;

- azul, verde e vermelho;

- azul, ciano e magenta;

- ciano, verde e vermelho.

06 - O ajuste de vários planos de informação ou mapas entre si, de acordo com um sistema de coordenadas assumido como padrão, corresponde a uma operação de:

- casamento;

- coordenação;

- geocodificação;

- registro;

- superposição.

07 - Na atualização cartográfica, o processo de superposição de feições homólogas, oriundas de diferentes fontes, emprega a técnica de:

- buffering;

- weeding;

- vector warp;

- raster colision;

- rubber sheeting.

08 - Mesas digitalizadoras são equipamentos de conversão analógico-digital que permitem a associação do reticulado da projeção com um sistema:

- cartesiano materializado por CCDs;

- cartesiano materializado por fotocélulas;

- cartesiano materializado por fios;

- curvilíneo circular materializado por CCDs;

- curvilíneo circular materializado por fios.

09 - A determinação de alturas relativas, para representação 3D de objetos, por observação direta das diferenças em réguas graduadas é denominada nivelamento:

- barométrico ou físico;

- diferencial ou geométrico;

- indireto ou trigonométrico;

- por alturas iguais;

- relativo ou gradual.

10 - A estrutura de dados que mantém fixa a quantidade de informação associada à instância de um relacionamento é:

- face-edge;

- vertice-edge;

- spaghetti;

- wire-frame;

- winged-edge.

11 - De modo a preservar as proximidades lógica e física entre representações digitais e, conseqüentemente, reduzir o tempo de acesso, os registros em um arquivo de dados devem ser organizados segundo as curvas de preenchimento espacial. São exemplos deste tipo de função as curvas:

- Cantor diagonal, Morton N e Peano-Hilbert;

- Cantor diagonal, Peano-Hilbert e Senoidal;

- Espiral, Logarítmica e Senoidal;

- Espiral, Morton Z e Logarítmica;

- Logarítmica, Morton N e Morton Z.

12 - Quadtrees é uma classe de estruturas de dados que possuem em comum:

- a regularidade na divisão do espaço;

- a resolução ser fixa;

- a falta de hierarquia entre os componentes constituintes;

- a recursividade na decomposição do espaço;

- o tipo de dados representados.

13 - A predição de valores de atributos sobre pontos não amostrados, fora da área onde ocorreram as observações de uma grandeza, corresponde a uma:

- discretização;

- extrapolação;

- interpolação;

- polarização;

- simulação.

14 - A modelagem de superfícies em SIGs ocorre de duas formas características (grids regulares e TIN) e interconversíveis. A escolha entre uma ou outra forma se verifica em função:

- da análise a ser realizada;

- da estrutura de armazenamento;

- da visualização dos dados;

- do equipamento de coleta dos dados;

- do tipo de dispositivo de exibição.

15 - O particionamento da descrição de objetos em componentes que podem ser exibidas individualmente para acelerar a atualização seletiva dos dados é conhecido como:

- agregação;

- classificação;

- discretização;

- oclusão;

- segmentação.

16 - A porção do terreno visualizada em um ambiente gráfico computacional e definida por suas coordenadas projetivas é denominada:

- cluster;

- frame;

- window;

- world part;

- viewport .

17 - A avaliação de coordenadas e grandezas geométricas, com emprego do sistema UTM, é simplificada pois o tipo de sistema de coordenadas empregado e a unidade de medida são, respectivamente:

- cartesiano e metro;

- cartesiano e milha terrestre;

- cartesiano e milha náutica;

- curvilíneo e graus decimais;

- curvilíneo e graus sexagesimais.

18 - Em uma projeção conforme, os coeficientes de deformação linear nas direções principais (k e h) são iguais. Nestes sistemas, o fator para correção de áreas é dado por:

- k

- (k + h) / 2

- √(k * h)

- k * h

- PI * k * h

19 - O desvio esperado, em coordenadas, entre a localização geográfica de uma feição no terreno e sua representação em carta é chamado de:

- desvio geográfico;

- desvio relativo;

- acurácia posicional;

- precisão posicional;

- precisão geográfica.

20 - Considerando um certo conjunto de dados espaciais, a menor unidade que pode ser representada é denominada:

- exatidão;

- elemento unitário;

- fração atômica;

- voxel;

- resolução.

SENSORIAMENTO REMOTO

21 - No que diz respeito à absorção da radiação eletromagnética pela água, pode-se afirmar que:

- não existe diferença se a água está no estado sólido, líquido ou gasoso;

- a água no estado líquido tem alta absorção para todas as faixas do espectro;

- a água no estado gasoso tem alta absorção para todas as faixas do espectro;

- a água no estado líquido possui absorção decrescente para os maiores comprimentos de onda;

- a água nos estados líquido e sólido tem comportamento análogo.

22 - As radiações eletromagnéticas que compõem o espectro, em ordem crescente de comprimento de onda, são:

- raios x, raios gama, radiação ultra-violeta, visível, infra-vermelho, microondas e ondas de rádio;

- raios gama, raios x, visível, radiação ultra-violeta, infra-vermelho, microondas e ondas de rádio;

- raios gama, raios x, radiação ultra-violeta, infra-vermelho, visível, microondas e ondas de rádio;

- raios gama, raios x, radiação ultra-violeta, visível, infra-vermelho, ondas de rádio e microondas;

- raios gama, raios x, radiação ultra-violeta, visível, infra-vermelho, microondas e ondas de rádio.

23 - Um sistema sensor é constituído, basicamente, por 3 (três) partes, que são:

- coletor, detetor e processador;

- antenas, filme e lentes;

- coletor, filme e lentes;

- antenas, detetor e espelhos;

- detetor, espelhos e processador.

24 - Com relação à resolução de sensores não fotográficos imageadores, é correto afirmar que:

- a resolução espectral é função do número de bandas espectrais existentes no sensor;

- a resolução temporal depende do tipo de sensor, isto é, se ele é ativo ou passivo;

- a resolução espacial, também conhecida como geométrica, indica o tamanho da área imageada pelo sensor;

- a resolução radiométrica é função do tipo de alvo e do produto a ser gerado;

- a resolução radiométrica independe do número de bits do sistema de gravação do sensor.

25 - Os sistemas sensores fotográficos:

- apresentam pior resolução espacial do que sistemas de radar;

- não possuem orientação espacial, exigindo alto grau de correção geométrica para seu emprego;

- operam em qualquer situação ambiental, por abrangerem ampla faixa do espectro eletromagnético;

- possuem fácil aquisição de dados, por serem em forma de sinais elétricos;

- produzem imagens que são mais facilmente processadas e interpretadas do que as imagens de outros sensores.

26 - Reflectância e Fator de Reflectância são, respectivamente:

- razão entre o fluxo de intensidade refletido e o incidente; razão entre o fluxo de intensidade refletido entre uma amostra e um padrão conhecido;

- razão entre o fluxo de irradiância refletido e o incidente; razão entre o fluxo de irradiância refletido entre uma amostra e um padrão conhecido;

- razão entre o fluxo de radiância refletido e o incidente; razão entre o fluxo de radiância refletido entre uma amostra e um padrão conhecido;

- razão entre o fluxo de energia refletido e o incidente; razão entre o fluxo de energia refletido entre uma amostra e um padrão conhecido;

- razão entre o fluxo de excitância refletido e o incidente; razão entre o fluxo de excitância refletido entre uma amostra e um padrão conhecido.

27 - Os valores para a altitude (km ) do satélite, sua inclinação ( graus ) e período de cobertura ( dias ) para os sistemas LANDSAT 1, 2 e 3 , LANDSAT 4 e 5 e SPOT são, respectivamente:

- ( 920 ; 99,4 ; 18 ) ; ( 832 ; 98,7 ; 26 ) : ( 705 ; 98,2 ; 16 );

- ( 920 ; 99,4 ; 18 ) ; ( 705 ; 98,2 ; 16 ) ; ( 832 ; 98,7 ; 26 );

- ( 705 ; 98,2 ; 16 ) ; ( 920 ; 99,4 ; 18 ) ; ( 832 ; 98,7 ; 26 );

- ( 832 ; 98,7 ; 26 ) ; ( 920 ; 99,4 ; 18 ) ; ( 705 ; 98,2 ; 16 );

- ( 832 ; 98,7 ; 26 ) ; ( 705 ; 98,2 ; 16 ) ; ( 920 ; 99,4 ; 18 ).

28 - No que diz respeito ao processo de classificação, é correto afirmar que:

- o processo de classificação é mais eficiente quando existe disponível um maior número de bandas;

- um intervalo de valores de cinza para uma determinada feição traz prejuízo ao processo de classificação;

- um refinamento da classificação é obtido pelo emprego distinto das bandas;

- a classificação é um procedimento que não precisa de verificação, já que é dependente somente da análise espectral das imagens;

- a classificação supervisionada é um caso particular da classificação não supervisionada, pois o que varia é o tempo de processamento.

29 - Das alternativas apresentadas, assinale qual NÃO é fonte de distorção em uma imagem de Sensoriamento Remoto:

- rotação da Terra;

- variação da altitude da plataforma;

- variação da atitude da plataforma;

- registro da imagem;

- condição de iluminação da área.

30 - Considerando o processo de aquisição de dados, é correto afirmar que:

- o nível de aquisição de dados em sensoriamento remoto é de natureza orbital;

- o nível de aquisição de dados terrestre se presta ao estudo de seu comportamento espacial;

- o nível de aquisição de dados aéreo pode permitir a identificação de feições por suas configurações;

- o nível de aquisição de dados orbital produz um arranjo de objetos representados na imagem;

- os níveis de informação terrestre, aéreo e orbital diferem entre si pela escala dos dados.

31 - Um sensor é composto de 3 bandas, com resolução espacial igual a 20 metros e resolução espectral de 8 bits. Uma área de 1,6 Km por 1,2 Km foi imageada. Sabendo-se que 1 byte é igual a 8 bits, as imagens têm tamanho total, em bytes, igual a:

- 240;

- 420;

- 1.120;

- 4.800;

- 14.400.

32 - Considerando a série de Sistemas LANDSAT, assinale a alternativa correta no que diz respeito aos sensores existentes:

- LANDSAT 1: mss e câmeras rbv;

- LANDSAT 2: tm e câmeras rbv;

- LANDSAT 3: mss e tm;

- LANDSAT 4: mss e tm;

- LANDSAT 5: tm e câmeras rbv.

33 - Os sensores CCD, IR-MSS e WFI, existentes no Programa CBERS, no que se refere à faixa de terreno imageado ( km ), resolução espacial ( m ) e resolução temporal ( dias ), apresentam as seguintes características:

- ( 113 ; 19,5 ; 26 ) ; ( 890 ; 256 ; 5 )     ; ( 120 ; 77,8 ; 26 );

- ( 113 ; 19,5 ; 26 ) ; ( 120 ; 77,8 ; 26 )  ; ( 890 ; 256 ; 5 );

- ( 890 ; 256 ; 5 )    ; ( 113 ; 19,5 ; 26 )  ; ( 120 ; 77,8 ; 26 );

- ( 890 ; 256 ; 5 )    ; ( 120 ; 77,8 ; 26 )  ; ( 113 ; 19,5 ; 26 );

- ( 120 ; 77,8 ; 26 ) ; ( 113 ; 19,5 ; 26 )  ; ( 890 ; 256 ; 5 ).

34 - A área da superfície terrestre imageada por um pixel de determinado sensor apresenta diferentes alvos. O valor do nível de cinza registrado pelo sensor é igual:

- à média dos valores de cada alvo;

- ao valor mais alto;

- ao valor mais baixo;

- à média dos valores extremos;

- à moda dos valores dos alvos.

35 - Com relação ao contraste em uma imagem de Sensoriamento Remoto, pode-se afirmar que:

- um alto contraste ocorre em imagens com pouca diferença de níveis de cinza;

- um baixo contraste independe dos níveis de cinza;

- é a medida da distribuição dos níveis de cinza da imagem;

- para aumentar o contraste em uma imagem, tem-se que comprimir o seu histograma;

- é uma medida meramente quantitativa da qualidade espacial da imagem.

36 - Considerando-se o processo de filtragem em Sensoriamento Remoto, pode-se afirmar que:

- são aplicados para inibir as feições de alta, média ou baixa freqüências nas imagens;

- são operações pontuais, isso é, são função do nível de cinza do pixel analisado;

- pode ser implementado no domínio espacial da imagem – processo de convolução – ou no domínio da freqüência – análise de Fourier;

- quanto maior a dimensão da janela móvel, menor o tempo de processamento da imagem;

- filtros de média, moda e mediana são exemplos de filtros passa altas.

37 - A matriz que segue representa um conjunto de 9 pixels com seus respectivos níveis de cinza. Ao se passar o filtro de média, com máscara quadrada e com máscara ` + ´, o pixel central assume os valores:

| 19 | 22 | 28 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 19 | 25 |
| 20 | 21 | 25 |

- 20; 22;

- 20; 20;

- 21; 19;

- 22; 21;

- 24; 23.

38 - A validação de mapas temáticos produzidos com imagens de Sensoriamento Remoto tem na matriz de erro uma fonte adequada de dados. A matriz de erro é indicada para dar suporte na avaliação do mapa no aspecto relativo:

- à precisão;

- à exatidão;

- à área de polígonos obtidos por classificação;

- ao custo do mapa;

- ao tamanho da amostra utilizado.

39 - NÃO é exemplo de aplicação de imagens de Sensoriamento Remoto na avaliação de recursos hídricos:

- previsão de safra;

- mapeamento de superfície;

- suporte para estabelecimento de modelos matemáticos;

- descrição de padrão de drenagem;

- análise de qualidade da água.

40 - Determinada parcela da superfície terrestre é um pomar, sendo que foi imageada com fotografias aéreas. Assinale a alternativa que caracteriza, na imagem, as propriedades inerentes à textura, tonalidade e forma do pomar:

- lisa; branca e cinza claro; irregular;

- aveludada; cinza médio uniforme; regular;

- pontos escuros em fundo claro; branca e cinza claro; irregular;

- aveludada; cinzas escuro e médio; regular;

- pontos escuros em fundo claro; cinzas escuro e médio; regular.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

41 - Os principais componentes de um Sistema de Informações Geográficas são:

- firmware, hardware, software;

- firmware, hardware, peopleware;

- hardware, software e peopleware;

- timeware, firmware, software;

- timeware, hardware e peopleware.

42 - SIGs são sistemas computacionais que operam com dados georreferenciados e diferem dos CADs por sua função de:

- entrada de dados;

- gerenciamento de dados;

- manipulação de dados;

- análise de dados;

- saída de dados.

43 - SIGs podem ser hierarquizados em estágios de complexidade pelas funções que realizam. O estágio em que é possível tomar decisões e produzir simulações corresponde ao de ordem:

- 1;

- 2;

- 3;

- 4;

- 5.

44 - Uma informação não gráfica, associada a um fenômeno com representação pontual, em um SIG é:

- um atributo;

- um operador;

- uma abstração;

- uma classificação;

- uma generalização.

45 - Geógrafos organizam os problemas de acordo com uma perspectiva espacial. Entre estas categorias de organização, estão:

- fluxos, bióticos e antropomórficos;

- fluxos, difusão e redes;

- bióticos, nós e hierarquias;

- bióticos, fluxos e redes;

- antropomórficos, difusão e hierarquias.

46 - No intuito de manipular e distinguir informações é fundamental associar a elas um significado. Em ambientes de SIG, este significado corresponde:

- ao atributo dos dados;

- à classe dos dados;

- à instância dos dados;

- à semântica dos dados;

- à sintaxe dos dados.

47 - Em mapeamentos temáticos é necessário atribuir informações locacionais aos dados censitários por meio de uma geocodificação. O método de geocodificação que consiste em rearranjar os dados por unidades territoriais denomina-se:

- abstração;

- agregação;

- planificação;

- segregação;

- vetorização.

48 - A transformação de dados da forma vetorial para valores de pixel é uma:

- digitalização;

- digitação;

- compressão;

- vetorização;

- rasterização.

49 - Dados e informações sobre dados espaciais são:

- atributos gráficos;

- representações;

- co-dados;

- metadados;

- referências cruzadas.

50 - O formato de arquivo padrão para troca de dados gráficos entre aplicativos SIG e CAD é:

- DXF - Drawing Interchange File;

- DLM - Digital Landscape Model;

- GIF - Graphics Interface Format;

- MPEG - Motion Picture Expert Group;

- TIFF - Tagged Image File Format.

51 - A codificação padrão de caracteres alfanuméricos, conhecida como ASCII, fundamenta-se em um sistema numérico:

- binário;

- ternário;

- octal;

- decimal;

- hexadecimal.

52 - As três formas clássicas de estruturação de bancos de dados são:

- hierárquica, vetorial e matricial;

- hierárquica, não hierárquica e relacional;

- hierárquica, relacional e redes;

- não hierárquica, relacional e redes;

- não hierárquica, orientada a objetos e relacional.

53 - A superposição entre as visualizações científica e cartográfica ocorre na:

- análise de dados espaciais;

- análise de dados não espaciais;

- comunicação de dados espaciais;

- comunicação de dados não espaciais;

- difusão  de dados espaciais.

54 - Diversos fenômenos podem ser mapeados com auxílio de técnicas de animação computacional, como por exemplo o monitoramento de um reservatório ou áreas de inundação. Entre as técnicas que permitem interatividade do usuário tem-se:

- playback;

- computed images;

- morphing;

- fixed sequence;

- inertial navigation.

55 - A navegação livre do usuário, de modo não linear, por um conjunto de informações é a forma de expressão denominada:

- interação;

- multimídia;

- multimídia interativa;

- hipomídia;

- hipermídia.

56 - Na análise de dados climáticos, quando há ausência de informação local, empregam-se os dados da estação climática ou pluviométrica mais próxima. A zona de influência sobre a qual estes dados são válidos fica determinada por:

- algoritmo de Bresenham;

- algoritmo de Douglas-Peucker;

- triângulos de Voronoi;

- triângulos de Delaunay;

- polígonos de Thiessen.

57 - Entre as operações binárias, utilizadas em processamento de imagens e planos de informação, um deslocamento à esquerda  (shift left) no valor de um pixel equivale a:

- somar 2;

- subtrair 2;

- multiplicar por 2;

- dividir por 2;

- elevar ao quadrado.

58 - Conectividade, Orientação e Adjacência são propriedades:

- topológicas;

- lógicas;

- analógicas;

- geométricas;

- analíticas.

59 - Um dos passos essenciais para determinar a ponderação ótima de interpolações em análises espaciais consiste na construção de um:

- histograma;

- variograma;

- gráfico de precisões;

- gráfico de reamostragem;

- gráfico de auto-correlação.

60 - A configuração computacional onde uma máquina de grande capacidade que armazena dados e programas é acessada por máquinas de menor porte que conduzem as tarefas denomina-se:

- internet;

- intranet;

- ponto-a-ponto;

- cliente-servidor;

- processamento centralizado.