PROVA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS – CÓD. 07

QUESTÃO 21:

A unidade de impressão de uma impressora offset rotativa que imprime pelo sistema blanqueta contra blanqueta deve possuir, no mínimo, o seguinte número de cilindros:

- 5 cilindros

- 4 cilindros

- 3 cilindros

- 2 cilindros

QUESTÃO 22:

A identificação dos cilindros do esquema da impressora rotativa abaixo está adequada em:

- 1 chapa, 2 impressão

- 1 blanqueta, 2 impressão

- 1 impressão, 2 blanqueta

- 1 chapa, 2 blanqueta

QUESTÃO 23:

Como deve ser a imagem gravada na chapa de impressão?

- positiva e invertida.

- negativa e invertida.

- positiva e legível.

- negativa e legível.

QUESTÃO 24:

Como se apresenta a imagem na blanqueta?

- positiva e invertida.

- negativa e invertida.

- positiva e legível.

- negativa e legível.

QUESTÃO 25:

Tendo em vista as distintas áreas da chapa de impressão, leia com atenção os itens a seguir.

- Áreas de grafismo (imagem) – Hidrófilas (receptivas à água)

- Áreas de contragrafismo – Hidrófilas (receptivas à água)

- Áreas de contragrafismo – Lipófilas (receptivas à água)

- Áreas de grafismo (imagem) – Lipófilas (receptivas à tinta)

Os itens corretos são:

- 1 e 2

- 1 e 3

- 2 e 4

- 3 e 4

QUESTÃO 26:

Para que a chapa receba tinta somente nas áreas que devem ser impressas no papel, ela deve:

- ser molhada com uma solução umectante própria.

- possuir a imagem em alto relevo.

- possuir a imagem em baixo relevo.

- ser entintada antes de molhada.

QUESTÃO 27:

No esquema a seguir, assinale a opção que identifica adequadamente quais são os rolos molhadores, entintadores e o sentido de rotação do cilindro, respectivamente.

- A, B e sentido horário

- B, A e sentido anti-horário

- A, B e sentido anti-horário

- B, A e sentido horário

QUESTÃO 28:

No esquema a seguir, quais são os materiais que se colocam em contato nos pontos assinalados com as letras A e B, respectivamente?

- Blanqueta e papel/chapa e blanqueta

- Chapa e blanqueta/blanqueta e papel

- Chapa e papel/blanqueta e chapa

- Papel e blanqueta/chapa e blanqueta

QUESTÃO 29:

Qual a função que tem a adição de álcool na solução de molhagem?

- Evitar o emulsionamento da água com a tinta.

- Evitar variações do pH da solução.

- Diminuir a condutividade da solução.

- Reduzir a tensão superficial da água.

QUESTÃO 30:

Numa impressora offset rotativa, com sistema de molha contínua, que utiliza álcool isopropílico, quais características da solução de molha devem ser controladas?

- pH, condutividade e dureza da água.

- condutividade e concentração de álcool.

- pH, condutividade, concentração de álcool e temperatura.

- pH, condutividade e viscosidade.

QUESTÃO 31:

Três soluções de molhagem com o pH de 7, 5 e 8 podem ser consideradas, respectivamente:

- ácida, neutra e alcalina.

- alcalina, neutra e ácida.

- neutra, alcalina e ácida.

- neutra, ácida e alcalina.

QUESTÃO 32:

O rolo oscilante, também citado como bailarino, possui como principal função no sistema de entintamento:

- distribuir uniformemente a tinta no sentido lateral, nivelando a camada de tinta.

- transferir a tinta para a chapa de impressão.

- receber a tinta do tinteiro e transferi-la para o sistema de entintamento.

- emulsionar a solução de molhagem com a tinta.

QUESTÃO 33:

NÃO representa uma característica desejável das blanquetas:

- mínima dilatação.

- uniformidade de espessura.

- impermeabilidade à água e tinta.

- vitrificação superficial.

QUESTÃO 34:

As blanquetas utilizadas em impressoras offset podem ser divididas em duas classes. São elas:

- Rígida e convencional.

- Rígida e de 4 lonas.

- Convencional e compressível.

- Convencional e de 4 lonas.

QUESTÃO 35:

Assinale o instrumento de medida que deve ser usado para a medição de calços, chapas e blanquetas antes de sua montagem na impressora.

- paquímetro

- relógio comparador

- micrômetro

- torquímetro

QUESTÃO 36:

Assinale a opção que melhor descreve qual deve ser a penetração que deve existir entre chapa e blanqueta, e entre blanqueta e papel.

- 0.8 a 1.5 mm

- 0.008 a 0.150 mm

- 0.08 a 0.15 mm

- 0.8 a 1.5 cm

QUESTÃO 37:

Assinale qual dos efeitos abaixo não pode estar relacionado diretamente com o excesso de pressão entre chapa/blanqueta e blanqueta/papel.

- desgaste prematuro da chapa.

- consumo excessivo de tinta.

- aumento do ganho de ponto.

- dilatação excessiva do papel.

QUESTÃO 38:

As blanquetas utilizadas para impressão offset possuem um sentido de fibra. Assinale qual deve ser a posição correta de montagem da blanqueta em seu respectivo cilindro.

- Perpendicular ao eixo do cilindro.

- Paralelo ao eixo do cilindro.

- Diagonalmente ao eixo do cilindro.

- Indiferente ao sentido fibra.

QUESTÃO 39:

Nas impressoras offset projetadas para que trabalhem com contato de anéis, podemos conferir se chapas, blanquetas e seus respectivos calços estão montados corretamente:

- colocando a mesma quantidade de calços que havia anteriormente.

- medindo calços chapas e blanquetas com paquímetro.

- comparando a altura das chapas e blanquetas depois de montadas e tensionadas em relação aos anéis de controle.

- comparando a altura das chapas com a altura das blanquetas depois de montadas e tensionadas.

QUESTÃO 40:

No processo de impressão de fotografias coloridas, utilizamos tintas de 4 cores distintas denominadas cores de processo ou de escala. As cores dessas tintas são, respectivamente:

- azul, vermelho, verde e amarelo

- verde, cyan, magenta e preto

- cyan, magenta, amarelo e preto

- preto, cyan, amarelo e vermelho

##### ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

As novas tecnologias constituem um dos elementos transformadores da atividade educacional vigente.