Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul

Concurso para o cargo de ANALISTA DE PROJETOS/ÁREA: ENGENHARIA QUÍMICA  /2001

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- Um gás ideal cujo calor específico a pressão constante é 2R, em que R é a constante dos gases, está inicialmente à pressão de 3 atm e temperatura de 320 K.  Esse gás passa através de uma válvula sofrendo uma redução de pressão a 1 atm, adiabaticamente. A temperatura do gás, ao abandonar a válvula, é igual a

- 320 x (1/3) 1/2 K

- 320 x 32 K

- 320 x ln(3) K

- 320 x ln(1/3) K

- 320 K

02. Para o processo no qual uma mistura gasosa  ar-vapor de água é aquecida de 25 C a 60 C, utilizando um trocador de calor de superfície, considere as seguintes afirmativas:

I   - A umidade relativa da mistura aumentou.

II  - A umidade absoluta da mistura diminuiu.

III - A temperatura de bulbo úmido da mistura aumentou.

Quais estão corretas?

- Apenas a I.

- Apenas a II.

- Apenas a III.

- Apenas a I e a II.

- Apenas a I e a III.

03. A equação para a taxa de filtração de uma suspensão de CaCO3 em água, usando um filtro de folhas horizontal, à pressão constante de 38,7 psia (266,8 kPa), é dada por dtdV=30.V+10, para t em segundos, V em m3 e P em psia. Esse filtro operando durante 165 s produziu o volume final de filtrado de 3,0 m3. A torta depositada será lavada com água na mesma pressão de filtração usando um terço do volume final de filtrado. Considerando que as propriedades, massa específica e viscosidade dinâmica, do filtrado e da água são iguais, sendo que filtrado= 998 kg/m3 e filtrado= 1 x 10-3 kg/m.s, o tempo de lavagem da torta será igual a

- 40 s

- 55 s

- 100 s

- 200 s

- 400 s

04. Nas operações de extração sólido-líquido em múltiplos estágios em contracorrente simples, usando solvente puro, para uma dada vazão e composição da alimentação e uma dada composição do refinado (ou rafinado), considerando que o componente desejado esteja no extrato, pode-se afirmar que:

- Diminui a pureza (concentração) do extrato e diminui o número de estágios, quando aumenta a vazão de solvente.

- Aumenta a pureza (concentração) do extrato e diminui o número de estágios, quando aumenta a vazão de solvente.

- A vazão mínima de solvente não variaria se mudasse a composição da carga.

- A máxima pureza do extrato e a máxima recuperação são obtidas usando a vazão mínima de solvente.

- A pureza (concentração) do extrato não está definida, ao ser fixada a vazão de solvente.

05. A esterilidade comercial nos alimentos enlatados com pH maior que 4,5 é conseguida pela inativação do seguinte microrganismo:

- Salmonella tiphy.

- Aspergillus flavus.

- Micobacterium tuberculosis.

- Staphylococcus aureus.

- Clostridium botulinum.

06. O objetivo principal do branqueamento nos alimentos é

- a diminuição da carga microbiana.

- a inativação das enzimas.

- o amolecimento da textura.

- o pré-cozimento.

- a limpeza.

07. Para a concentração de produtos alimentícios sensíveis ao calor, NÃO é recomendado empregar o evaporador

- de placas.

- centrífugo.

- de tacho aberto encamisado.

- de tubos longos de película ascendente-descendente.

- de tubos longos de película descendente.

08. 40 kg de um produto cuja umidade inicial é 60% em base seca vai ser desidratado até atingir uma umidade de 20% em base úmida. A quantidade de água retirada nesse processo é

- 5,25 kg

- 6,25 kg

- 7,25 kg

- 7,75 kg

- 8,75 kg

09. Instrução: Para responder à questão, considere um escoamento de água ( = 1000 kg/m3) permanente e incompressível através do dispositivo mostrado.

A magnitude e o sentido da vazão mássica através da passagem 3 é

- 5000 kg/s para dentro do volume de controle.

- 5000 kg/s para fora do volume de controle.

- 20000 kg/s para dentro do volume de controle.

- 20000 kg/s para fora do volume de controle.

- 25000 kg/s para dentro do volume de controle.

10. Instrução:  Considere um tubo em "U" agindo como um sifão de água, mostrado na figura.

Se o escoamento é tido como livre de fricção (sem efeitos viscosos) numa primeira aproximação, e o fluido sai do fundo do sifão como um jato livre à pressão atmosférica, a velocidade do jato livre em m/s no ponto 2 é igual a

- 70

- 80

- 140

- 150

- 160

11. Com relação a compostos isómeros, é INCORRETO afirmar que são compostos

- diferentes, porém com a mesma estrutura molecular.

- que contêm o mesmo número de átomos de cada espécie.

- cujos átomos se ligam uns aos outros de maneiras diferentes.

- que apresentam diferenças em suas propriedades físicas e químicas.

- que podem pertencer a diferentes funções orgânicas.

12. Instrução: Para responder à questão, considere as seguintes afirmativas no que diz respeito a compostos ácidos e bases.

I   -  Base é toda substância que  cede prótons, e ácido é toda substância que recebe prótons.

II  -  Os ácidos e as bases interagem entre si neutralizando-se.

III - Os ácidos podem ser classificados de acordo com sua força, sendo que o ácido mais forte  desloca o mais fraco de seu respectivo sal.

Quais estão corretas?

- Apenas a II.

- Apenas a III.

- Apenas a I e a II.

- Apenas a II e a III.

- A I, a II e a  III.

13. Podemos definir avaliação de bens como:

- Cálculo do preço de venda de um bem em função do seu custo de produção ou aquisição.

- Julgamento subjetivo de valor de um bem, que leva em conta sua utilidade, escassez e aspectos estimativos.

- Média aritmética dos preços praticados em operações semelhantes.

- Custo mais  lucro esperado em negócio de compra e venda de bem.

- Conjunto de operações que levam à formação de juízo sobre o valor de um bem ou de direito sobre ele.

14. O valor de mercado de um bem pode ser considerado como o preço que seria  praticado para a sua venda em um mercado de concorrência perfeita. Tendo-se em vista essa assertiva,  qual das seguintes alternativas NÃO é verdadeira?

- Heterogeneidade dos bens levados a mercado.

- Número elevado de compradores e vendedores, de tal forma que não possam, individualmente ou em grupos, alterar o mercado.

- Inexistência de influências externas.

- Racionalidade dos participantes e conhecimento absoluto de todos sobre o bem e sobre o mercado e suas tendências.

- Perfeita mobilidade de fatores e participantes, oferecendo liquidez com liberdade de plena entrada e saída do mercado.

Instrução: Um determinado produto tem seu valor de mercado determinado por uma equação linear. A variável que determina seu valor é o peso. Para responder à questão, considere  as ocorrências de vendas dispostas no quadro abaixo.

| EVENTO | PESO | PREÇO DE VENDA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | R$ 140,00 |
| 2 | 10 | R$ 120,00 |
| 3 | 15 | R$ 130,00 |
| 4 | 5 | R$ 110,00 |
| 5 | 8 | R$ 118,00 |

15.  A equação que descreve a curva de valor e a negociação que NÃO obedeceu ao preço de mercado é

- PREÇO = 7.PESO1 ,  evento 2

- PREÇO = 100 + 2.PESO, evento 5

- PREÇO = 12.1.PESO, evento 1

- PREÇO = 12.PESO.e0 , evento 1

- PREÇO = 100 + 20 + PESO, evento 3

16. Uma empresa resolveu complementar a aposentadoria de seus empregados aplicando,  para cada funcionário, o equivalente a R$ 200,00 por mês em um fundo  que paga 20 % ao ano com capitalização anual. O gerente administrativo aposentou-se após 20 anos,  optando por uma retirada mensal de R$ 8.000,00. Por quantos meses ele poderá retirar o valor integral escolhido até esgotar o saldo de seu fundo?

- 4 meses.

- 6 meses.

- 60 meses.

- 178 meses.

- 179 meses.

17. Um  fabricante de tratores pode comprar uma área industrial para sua relocalização por US$ 8,5 milhões à vista ou ainda em 36 pagamentos mensais sem entrada, sendo as  12 primeiras parcelas de US$ 300.000,00; as 12 seguintes de US$ 400.000,00  e as 12 subseqüentes de      US$ 500.000,00. O diretor financeiro deve optar pela compra à vista ou a prazo, considerando que, no caso de compra a prazo, o valor será aplicado em um banco de financiamento, o qual fornece uma taxa de rentabilidade de 2,955880224 % ao mês com capitalização contínua. Qual é o valor presente do fluxo equivalente da aplicação e a melhor opção de compra do imóvel?

- US$ 6.500,23 mil e compra a prazo.

- US$ 8.227,16 mil e compra a prazo.

- US$ 8.227,16 mil e compra à vista.

- US$ 8.500,00 mil e compra a prazo.

- US$ 8.500,00 mil e compra à vista.

18. Uma furadeira de coluna, cujo preço à vista é R$ 1.000,00, pode ser comprada em 4 prestações mensais a uma taxa de juros de 8% ao mês com capitalização mensal em uma Tabela Price. Qual é o saldo devedor após o pagamento da terceira prestação?

- R$ 245,00

- R$ 250,00

- R$ 264,78

- R$ 279,56

- R$ 291,60

- 19. Uma indústria metalúrgica necessita  realizar, em seu processo industrial, fundição de peças de alumínio. Tal tarefa pode ser executada das seguintes maneiras:

A  -  Através da contratação de uma empresa de fundição terceirizada a  um custo de US$ 365,00 ao mês;

B -  Comprando um forno manual a carvão por US$ 5.140,00 e utilizando mão-de-     obra equivalente a US$ 36,00 por mês, mais um custo mensal de manutenção de US$ 36,00;

C - Comprando um forno automático elétrico por US$ 6.580,00 e gastando o     equivalente a US$ 36,00 mensais em energia e manutenção.

Supondo uma vida útil de 50 anos e valor residual zero para os  equipamentos dos itens B e C e uma Taxa Mínima de Atratividade de 5% ao mês com capitalização mensal, qual é  a opção de maior custo mensal, desconsiderando o valor inicial, e qual é  a opção de maior custo mensal, considerando o valor inicial?

- A,  B

- Indiferente, B

- A, indiferente

- C,  A

- Indiferente,  indiferente

20. A figura empregada para planejar e coordenar projetos, que mostra a distribuição de suas atividades e eventos numa linha de tempo, é chamada

- Caminho Crítico.

- Diagrama de Rede.

- Diagrama de Fluxo.

- Fluxo de Eventos.

- Diagrama de Blocos.

21. Dos seguintes critérios destinados a avaliar projetos de investimentos, qual deles NÃO considera o custo do capital para a tomada de decisão?

- Método da Taxa Interna de Retorno.

- Método do Valor Presente Líquido.

- Método do Payback Descontado.

- Método do Payback Simples.

- Método da Taxa Externa de Retorno.

22. A Taxa Interna de Retorno é um método útil para a tomada de decisão em Análise de Investimentos. Seu cálculo, no entanto, apresenta INCONVENIENTES, dentre os quais destaca-se o de

- não ser aplicável a fluxos de caixa convencionais.

- gerar apenas taxas de retorno positivas.

- gerar inúmeras taxas, se houver inúmeras inversões no sinal do fluxo de caixa.

- não ser aplicável a fluxos de caixa que apresentem retorno nulo.

- não considerar as entradas de caixa posteriores à recuperação do investimento.

23. As rendas familiares anuais de uma região estão distribuídas normalmente, apresentando média igual a R$ 4.000,00 por família e desvio padrão igual a R$ 1.000,00. De uma amostra alea-tória de 1.000 famílias desta região, qual é o número estimado de famílias com renda anual igual ou superior a R$ 5.960,00?

- zero

- 25

- 100

- 196

- 500

24. Uma pessoa pretende ter disponível um capital de R$ 15.000,00 para a compra de um carro, ao final de 10 meses. Para tanto ela fará 11 depósitos mensais em uma conta que rende 2% de juros ao mês.  Dessas 11 aplicações mensais, 10 serão de mesmo valor e consecutivas, sendo a primeira realizada no final do primeiro mês e as demais no final de cada mês subseqüente. Porém uma das 11 aplicações igual a R$ 2.000,00 será realizada no final do oitavo mês rendendo juros durante 2 meses. Considerando que o fator de formação de capital (FFC) para 10 meses e taxa de juros de 2% ao mês é: FFC(2%,10) = 0,09133, quanto deverá ser o valor de cada uma das 10 aplicações mensais para que a pessoa tenha disponíveis os R$ 15.000,00 ao final do décimo mês?

- R$ 1.179,91

- R$ 1.190,30

- R$ 1.291,92

- R$ 1.300,00

- R$ 1.369,95

25. Uma empresa adquire um caminhão pelo preço de R$ 60.000,00. Esse caminhão será vendido, ao final de 3 anos de uso, pelo valor de R$ 36.000,00. A expectativa é que o caminhão gerará receitas líquidas anuais de R$ 20.000,00 nos próximos 3 anos. Considerando que a empresa trabalha com uma taxa de retorno de 20% ao ano para seus investimentos, qual será o valor presente líquido esperado para o investimento na compra do caminhão?

- – R$ 17.870,37

- R$ 2.962,96

- R$ 18.129,63

- R$ 20.833,33

- R$ 36.000,00

# PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Português

Instrução: Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 26 a 33.

- Dentre  as  ocupações  valorizadas  e mais bem  remuneradas,  há  duas categorias. A primei-

02  ra é a dos cientistas,  engenheiros  e muitos outros profissionais cuja preparação requer  o  domí-

03  nio   de  técnicas   complexas  e especializadas  –  além  das competências  “genéricas”.  Ninguém

04  vira engenheiro eletrônico sem longos anos  de  estudo.  Mas  pelo menos  a  metade   das  ocupa-

05  ções  que  requerem diploma superior  exige  conhecimentos específicos limitados.  Essas   ocupa-

06  ções  envolvem  administrar,  negociar,  coordenar, comunicar-se e por aí afora. Pode-se aprendê-

07  las por experiência ou em cursos curtos. Mas somente quem dominou as competências  genéricas

08  trazidas por uma boa educação tem a cabeça arrumada de forma a aprendê-las rapidamente. Por

09  isso, nessas ocupações há gente de todos os tipos de diploma. Nelas estão os graduados em econo-

10  mia, direito e dezenas de outras áreas. É tolo pensar que estão fora   de  lugar ou  mal aproveita-

11  dos,  ou que se frustou sua profissionalização, pois não a  exercem. É interessante  notar  que  as

12  grandes  multinacionais contratam “especialistas”  para  posições  subalternas e, para  boa parte

13  das  posições  mais  elevadas, pessoas   com a  melhor  educação  possível, qualquer  que  seja   o

14  diploma.

15      A profissionalização mais duradoura e valiosa tende a vir mais do lado  genérico que do   espe-

- cializado. Entender bem o que leu, escrever claro e comunicar-se,  inclusive  em  outras  línguas,

17 são os conhecimentos mais valiosos. Trabalhar  em grupo e usar  números para resolver             18 problemas, pela mesma forma, é profissionalização. E quem suou a camisa escrevendo                19  ensaios sobre o existencialismo,  decifrando Camões  ou  Shakespeare, pode  estar mais bem     20  preparado para uma empresa moderna do que quem  aprendeu  meia dúzia de técnicas, mas não

21  sabe escrever.

In: CASTRO, Cláudio de Moura.  O sofisma da especialização.

Revista Veja, 4 de abril de 2001. p.25  (adaptação)

26. No texto NÃO há a mínima indicação sobre

- que profissional o mercado de trabalho mais valoriza.

- quais são as competências genéricas.

- para que serve uma boa educação.

- por que em algumas ocupações o que importa não é o tipo de diploma.

- que fatores contribuem para a modernização das empresas.

27. De acordo com o ponto de vista do autor, o melhor profissional é o que

- sabe cada vez mais sobre cada vez menos.

- consegue pensar e agir de forma abrangente.

- domina uma área específica.

- conhece as últimas teorias da moda.

- dedica-se apenas à leitura dos clássicos.

28. Considere as afirmações sobre os recursos empregados na argumentação desenvolvida.

I   – O autor compara os tipos de profissionais e suas chances no mercado de trabalho.

II  – O autor procura analisar, sem desqualificar, opiniões contrárias às suas.

III – O autor apóia-se em idéias de conhecidos escritores da literatura ocidental.

Quais estão corretas?

- Apenas a I.

- Apenas a II.

- Apenas a I e a II.

- Apenas a II e a III.

- A I, a II e a III.

29. O verbo “envolver” tem o mesmo sentido em “Essas ocupações envolvem administrar,  negociar, coordenar, comunicar-se” (linhas 05 e 06)  e na alternativa

- A especialização extrema envolve redução das oportunidades de colocação em áreas            mais competitivas.

- Os processos de  seleção  nas  multinacionais  envolvem  análise de currículo, testes,           entrevistas  e,  às vezes, até a participação dos candidatos em atividades grupais.

- Constantes denúncias de sonegação envolvem os dirigentes dessa empresa, mas não  afetam a produção.

- Os preparativos para a Semana do  Meio  Ambiente   envolveram todos os funcionários da fábrica, da direção à produção.

- A beleza  dos  versos  de  Camões,  recitados  no  início  da cerimônia,   envolveu todos os presentes à entrega do prêmio de Melhor Empresário do Ano.

30. Considerando o emprego que as expressões destacadas têm no texto, NÃO está correta a         substituição da alternativa

- “Essas ocupações” (linhas 05 e 06)  por  “Tais ocupações”.

- “somente quem dominou as competências (linha 07) por “apenas quem dominou as compe-tências”.

- “gente de todos os tipos de diploma”  (linha 09)  por  “gente  com  todos os tipos  de               diploma”.

- “Nelas estão os graduados em economia” (linhas 09 e 10) por  “Onde  estão os graduados                 em economia”.

- “É interessante notar que as grandes multinacionais contratam” (linhas 11 e 12) por              “É interessante notar como as grandes multinacionais contratam”.

31. Considere as seguintes afirmações sobre a pontuação no texto.

I  –  Uma vírgula poderia  substituir o travessão na linha 03, mas isso atenuaria o desta-              que à idéia acrescentada após esse sinal.

II  –  Uma  vírgula  poderia  ser  acrescentada depois da palavra “educação” na linha  08, para assinalar a pausa  necessária à boa leitura do texto.

III –  O paralelismo entre os termos enumerados nas linhas 12 e 13 seria  melhor evidenciado                com  a  colocação de uma vírgula antes de “para posições subalternas”.

Quais estão corretas?

- Apenas a I.

- Apenas a II.

- Apenas a I e a II.

- Apenas a II e a III.

- A I, a II e a III.

32.  A alternativa que apresenta  uma transformação correta da frase  “Mas  pelo  menos   a   me-tade das ocupações que requerem diploma superior  exige conhecimentos específicos        limitados”  (linhas 04 e 05) é

- Mas exige-se  conhecimentos  específicos limitados em pelo menos a metade das  ocupações  que requerem diploma superior.

- Mas  pelo  menos  a  metade  das profissões  tem como requisito  diploma superior, exigindo conhecimentos específicos limitados.

- Mas  são  limitados  os  conhecimentos  específicos  que  se  exige  em pelo menos a metade das profissões que tem como requisito diploma superior.

- Mas,  pelo menos  na metade  das  profissões em que se requer  diploma  superior,  é  limitado os conhecimentos específicos exigidos.

- Mas,  em  pelo  menos a  metade das profissões  que  requerem   diploma   superior,              exigem-se conhecimentos específicos limitados.

33. O período em que devem ser utilizados dois acentos indicativos de crase é

- A despeito da falta de  técnicos  especializados  entre nós,  o  mercado  tende  a valorizar o profissional de formação mais genérica.

- Quem está a par do que acontece na economia brasileira  fica a  espera  de uma ação mais enérgica das autoridades.

- O articulista  não faz menção apenas aquilo que acontece nas grandes potências,                   mas também a situação de países em desenvolvimento, como o Brasil.

- As empresas também  cabe zelar pela qualidade da educação  a  que  os filhos de seus funcionários têm acesso.

- A  formação  direcionada  a  áreas especializadas pode não ser bem sucedida  se  a ela não se integrar um conhecimento mais amplo do mundo e das pessoas.

# Informática

34. A figura seguinte representa parcialmente a tela do programa Word 97. Nessa tela entre outros botões de atalho, existe o botão identificado pela seta.

Botão

Qual é a função desse botão?

- Colocar o número Pi no ponto de inserção de texto.

- Criar um novo parágrafo.

- Mostrar caracteres não-imprimíveis no texto.

- Colocar o símbolo Pi no ponto de inserção de texto.

- Transformar linhas em parágrafos.

35. No Windows 98 existe uma seta para a direita ou então existem três pontos ao lado das opções, como mostram as figuras a seguir.

| Isso significa |  |
| --- | --- |

- a existência de ações automáticas.

- a impossibilidade de usar o comando.

- a existência de desdobramentos no comando.

- o cancelamento da operação.

- a inexistência de desdobramentos no comando.

36. Utilizando o Sistema Windows 98, ao teclar simultaneamente o conjunto de teclas <CRTL>+<ALT>+<DEL>, que operação é executada pelo sistema?

- Desligar o computador.

- Dar um “RESET”.

- Acionar o Gerenciador de Tarefas.

- Apagar um determinado texto.

- Gravar um arquivo.

37. O programa Word 97 disponibiliza a Barra de Ferramentas Padrão onde são encontrados diver-sos atalhos para comandos. Na figura seguinte os números identificam alguns desses atalhos.

1

3

5

2

4

6

Quais são, respectivamente?

- Abrir, novo, salvar, ortografia e gramática, visualizar impressão e imprimir.

- Ortografia e gramática, visualizar impressão, abrir, novo, salvar e imprimir.

- Novo, abrir, salvar, imprimir, ortografia e gramática e visualizar impressão.

- Novo, salvar, abrir, imprimir, ortografia e gramática e visualizar impressão.

- Novo, abrir, salvar, imprimir, visualizar impressão e ortografia e gramática.

38. O programa Excel 97 permite o estabelecimento de referências relativas e também de refe-rências absolutas. O tipo de referência utilizada, determina como serão realizadas as cópias de células em que existam fórmulas. Ao digitar a fórmula

na célula A1 e copiá-la para as células A2, B1 e B2 que resultados se obtêm, respectivamente?

- C6+$D$6+C$6, D5+$D$5+D$5 e D6+$D$6+C$6

- C5+$D$5+C$5, D5+$D$5+D$5 e D5+$D$5+C$5

- C6+$D$6+C$6, D5+$D$5+D$5 e D6+$D$5+D$5

- C6+$D$5+C$5, D5+$D$5+D$5 e D6+$D$5+D$5

- C6+$D$6+C$6, D5+$D$6+D$6 e D6+$D$6+D$6

39. O Excel 97 possui a função SE, e com essa função é possível escolher com qual valor a célula será preenchida. A figura seguinte representa uma tabela do Excel 97 onde foram colocados alguns valores e também uma função SE, representada na Barra de Fórmulas.

Copiando a fórmula da Célula C2 para as células C3 e C4, obtêm-se, respectivamente, os seguintes resultados:

- Ruim, Bom e Ótimo.

- Bom, Ótimo e Ruim.

- Ótimo, Ruim e Bom.

- Ruim, Ótimo e Bom.

- Ótimo, Ruim e Ruim.

40. O Word 97 possui alguns atalhos para suas funções. Os Botões  são atalhos e localizam-se na tela do Word. NÃO querendo utilizar atalhos, qual deve ser a opção da barra de menus que deve ser escolhida para realizar as mesmas operações?

- Inserir.

- Arquivos.

- Editar.

- Formatar.

- Tabela.

41. A figura seguinte representa uma tela do Excel 97.

Ao digitar a fórmula que aparece na barra de fórmulas e levando-se em conta os valores colocados nas células, que resultado se obtém?

- 15

- 2371,6

- 25

- 6,2

- 5

# Inglês

Instruction: Questions 42-46 refer to the text below.

01          Today’s projects are subject to uncertainties due to the three   principal sources:   external 02  factors,  shifting business objectives and poorly defined methods for project realisation.           03  The  latter is not only due to poor knowledge and experience of the project team but also         04  due    to  project complexity and absence  of  repetition ( most  projects  are  unique                     05  undertakings).     Examples    of external factors include commercial and competitive                     06   pressures,    collision    of   social,   political and institutional norms and rules with project           07    financial and technical goals, shifting requirements of project stakeholders etc.

08        Early    resolution  of  project variables is not often possible as  the basic information             09   needed to make decisions is not available or it is fuzzy and changes with time. Even when     10   the  status of a project variable has been determined it could change over time. This then       11   creates  unknown  exposure to risks. New risks can be encountered during the currency of     12   the   project   and seemingly unimportant risks pose new threats. The combined effects are    13   often  so complex that many issues cannot be foreshadowed clearly early on in the life of a     14  project,  despite the magnitude of planning and evaluation efforts typically spent on  most      15  projects.   Uncertainty surrounds many aspects of the project or its parts. Against this             16  background of complexity and uncertainty the challenge is to pursue  projects objectives          17   earnestly and to look for opportunities to further improve the project’s base value.

( International Journal of  Project Management 19 /2001)

42. Which alternative best expresses what the text is about?

- As fontes geradoras de complexidade  dos projetos atuais.

- O contexto de incerteza e complexidade dos projetos hoje em dia.

- A falta de informação básica necessária para a tomada de decisão no planejamento.

- A falta de uma definição clara dos objetivos e métodos para a consecução dos projetos.

- Meios para reduzir a incerteza e complexidade dos projetos hoje em dia.

43. Say whether the following statements are True (T) or False (F) according to the text.

(   )   Os projetos atuais estão cercados pela incerteza e complexidade apesar de todos os esforços de avaliação e planejamento.

(   )   A informação necessária  para a tomada de decisão nem sempre corresponde à complexi-dade do projeto.

(   )  A complexidade do projeto e o fato de ele ser muitas vezes um empreendimento singular dificultam a definição dos métodos para a sua consecução.

(   )  Ao longo do projeto podem surgir riscos não previstos devido a fatores externos que não chegam a representar ameaças a sua realização.

The correct order of  True (T) and  False (F) from top to bottom is

- T  ,  T  ,  T  ,  T .

- F  ,  T  ,  F  ,  T.

- T  ,  T ,   T  ,  F.

- F  ,  F  ,  F  ,  T.

- T  ,  F  ,  T ,   F.

44. In the sentence “the latter is not only due to poor knowledge...” (line 03),  the word latter refers to

- today’s projects.

- external factors.

- shifting business objectives.

- poorly defined methods.

- the three principal sources.

45. In the sentence “... and seemingly unimportant risks pose new threats “ (line 12), the underlined word can be replaced without any change in meaning by

- certainly.

- similarly.

- apparently.

- reasonably.

- rarely.

46. In which alternative the “ing” form is used in the same way as in “shifting requirements of project stakeholders” (line 07)?

- ...despite the magnitude of planning efforts.

- ...most projects are unique undertakings.

- ...today’s projects are facing uncertainty.

- ...the basic information needed to decision making.

- ...today’s projects should avoid taking risks.

- Legislação Bancária

47.  De acordo com a lei que instituiu e regula o Sistema Financeiro Nacional, Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, NÃO integra o Sistema Financeiro Nacional

- o Banco do Brasil S/A.

- o Banco Central do Brasil.

- o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.

- a Casa da Moeda do Brasil.

- o Conselho Monetário Nacional.

48. Os mercados financeiro e de capitais, conforme a lei que disciplina o mercado de capitais, Lei   n.º 4.728, de 14 de julho de 1965, são disciplinados e fiscalizados, respectivamente, pelo

- Banco do Brasil S/A e pelo Banco Central do Brasil.

- Banco do Brasil S/A e pelo Conselho Monetário Nacional.

- Banco Central do Brasil e pelo Conselho Monetário Nacional.

- Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

- Conselho Monetário Nacional e pelo Ministério da Fazenda.

49.  Conforme a Lei n.º 6.024, de 14 de março de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, a liquidação extrajudicial ex officio de instituição financeira será executada por liquidante nomeado pelo

- Banco do Brasil S/A.

- Banco Central do Brasil.

- Conselho Monetário Nacional.

- Ministro da Fazenda.

- Ministério da Fazenda.

50. Com base na Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, considere as seguintes afirmativas:

I   –   Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias.

II  –  Constitui crime contra a ordem tributária falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, du-plicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável.

III –  Constitui crime contra a ordem tributária abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência, mediante ajuste ou acordo de empresas.

Quais estão corretas?

- Apenas a I.

- Apenas a II.

- Apenas a I e a II.

- Apenas a II e a III.

- A I, a II e a III.

GABARITO

01-E; 02-C; 03-C; 04-A; 05-E; 06-B; 07-C; 08-E; 09-A; 10-C; 11-A; 12-D; 13-E; 14-A; 15-B; 16-D; 17-B; 18-D; 19-C; 20-B; 21-D; 22-C; 23-B; 24-A; 25-B; 26-E; 27-B; 28-A; 29-B; 30-D; 31-A; 32-E; 33-C; 34-C; 35-C; 36-C; 37-E; 38-D; 39-C; 40-D; 41-A; 42-B; 43-E; 44-D; 45-C; 46-A; 47-D; 48-D; 49-B; 50-C.

PROVA DE REDAÇÃO

Não é raro acontecer de nós, os brasileiros, sermos atropelados por notícias aterradoras, dando conta de que mais um escândalo estourou, mais uma fonte de corrupção foi detectada, mais uma falcatrua contra o dinheiro público se armou. Naturalmente não se trata de exclusividade brasileira - a corrupção no mundo público é velha como a vida social, em toda parte, e parece ganhar aspecto epidêmico hoje em dia, ao menos na América Latina. De todo modo, é certo que em nosso país tais coisas parecem encontrar terreno favorável para seu desenvolvimento.

Combater a corrupção, sabemos todos, não é tarefa simples, no Brasil ou em qualquer parte. Já tivemos a ilusão de que bastava um senhor de moral alegadamente ilibada para tudo se resolver. Mas o que se viu e se vê é que necessitamos muito mais que boas intenções genéricas ou supostos salvadores da pátria. Ainda mais no mundo de nossos dias, em que parte apreciável do problema parece ter relação com o submundo do tráfico de drogas.

Considerando tais questões, você redigirá uma dissertação em torno do seguinte tema: "A corrupção no Brasil". Tome como referência os aspectos acima mencionados e procure discutir o tema de forma a avaliar os nexos entre a corrupção e traços da cultura brasileira, entendendo cultura, aqui, em amplo sentido, que envolve desde costumes dos cidadãos até realizações artísticas de aspiração superior, passando pela política e outras dimensões.

Lembre-se: é imprescindível que sua redação seja uma dissertação, texto caracterizado pela defesa de pontos de vista sobre o tema proposto. Quanto a este, não esqueça de estabelecer relações entre a corrupção e algum aspecto da cultura brasileira. Fique claro que não estará em julgamento seu ponto de vista, suas idéias ou sua posição política ou ideológica, mas sim sua capacidade de sustentar um ponto de vista informado e consistente a respeito do assunto.

Sua dissertação deverá ter, em média, um mínimo de 30 linhas e um máximo de 60 linhas. Você poderá utilizar lápis apenas no rascunho; na versão final, ou seja, na redação passada a limpo na folha própria para isto, utilize caneta  e  componha  sua dissertação em letra legível de tamanho regular.